江阴职业技术学院关于办公家具等项目的询价采购要求

采购编号：JYPC2018X004

江阴职业技术学院设备询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及编号：

项目名称：计算机系教学设备、机电一体化仿真软件等

项目编号：JYPC2018X004

二、项目简要说明：

本项目采购内容：具体见采购要求。（在密封包封面注明第几包）

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

2、具有相关经营许可（需提供营业执照复印件并加盖公章）

四、采购内容和有关要求：

第一包：计算机系教学设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创意数位屏 | 和冠（Wacom）、汉王（Hanvon）、BOSTOTABLET | 型号：DTH-1320/K0-F 颜色：黑色 规格： 接口类型：USB-C（以获得最佳性能）或采用可选的 Wacom Link 的连接Mini DisplayPort 外型尺寸：360 x 235 x 13.9 毫米 特性：8192 级压力感应 注：配指定显卡（显卡参数如下） 型号：GTX1060GAMER 接口类型:PCI-E 3.0 核心:NVIDIA 核心型号:GTX1060 核心频率:1556(1771)MHz 显存类型:GDDR5 显存容量:6G 显存位宽:192-bit 显存频率:8GHz 显示模式：3D API OpenGL Open GL 4.5 接口：DVI接口1个 HDMI接口1个 DP接口3个 最大分辨率：7680x4320 支持HDCP 散热器类型：风冷 电源接口：6pin x 2 尺寸：长度29.7CM，高14.2CM，宽4.5CM 建议电源 400W以上 功耗 120W | 2 | 台 |  |
| 2 | 3D显示屏 | 华硕、联想、清华同方 | 面板类型：TN 屏幕比例：16:9 最佳分辨率：1920 x 1080 亮度：350 cd/m2 对比度：1000:1 可视角度：170°(H)/160°(V) 响应时间：1ms 点距：0.2768mm 色数：16.7M HDCP功能支持 LED背光是 重量9.5kg 电源电压： 100-240V, 50/60Hz 是否支持壁挂 是 壁挂规格100x100mm 底座旋转 型号：PG248Q 颜色：黑红 接口：HDMI USB：2个 | 2 | 台 |  |
| 3 | VR虚拟现实全景拍摄机 | Detu、小蚁360、 Insta360 | 商品毛重（kg）:1.5 类型:全景相机 用途:摄像拍照 型号：F4 系统支撑IOS；Android；其他 操作方式APP；按键操作；WIFI连接 语言中文；英文 机身重量（g）:500 机身尺寸:145/75/75mm 机身材质:合成金属 工作环境日用；室内；室外；其他 适用于无人机 支持麦克风 支持充电可拍摄 支持视频模式录制视频+照片 视频格式MP4格式 数据接口MicroUSB 屏幕类型 记录分辨率:30/2.7K 存储介质:TF 最大存储空间:512 电池类型:可充电锂离子电池 电池续航时间:2小时 电池可拆卸:不支持 配microSD存储卡128GB*2,读速度100MB/s,写速度90MB/s. | 2 |  |  |
| 4 | 摄像机提词器 | QNAP、狼人工艺、惟侒特 | 主体 型号：LANDERS 颜色：黑 处理器1 核心数 单核 操作系统1 硬盘：标配硬盘 硬盘位：单盘位 硬盘接口：SATA II 最大支持容量1t 热插拔 支持 接口:网口（RJ45） 网口速率 10/100/1000Mbps 功能:备份 支持:USB设备支持 支持:下载功能 无线网卡支持 支持 电源 输入电压:220 规格 尺寸:20英寸 注：必须含显示器和三角架 | 1 | 台 |  |
| 5 | 摄像轨道车及摄像轨道拍摄套装 | 青牛（Greenbull）、cinelf、DVHZ | ### 轮数：16轮 材质：不锈钢 规格：JX1000 影视轨道： 直轨数量：10直 弯轨数量：6弯 管壁厚：2mm 承载重量：400kg 要求：整体安装一体 使用灵活方便 整体稳定流畅 | 1 | 套 |  |
| 6 | 全息增强现实眼镜 | 微软Microsoft 、HTC VIVE、Oculus | 规格：开发者版本 类型：高端VR头显（配合电脑使用） 功能热点：观影看剧；空间游戏；娱乐游戏；游戏资源；视频资源；低延迟率 颜色：黑色 机身长度：300 机身宽度：300 机身高度：150 机身材质分类：工程塑料 定制的全息处理单元（HPU）和英特尔32位处理器 2GB内存、64GB闪存 惯性测量单元、环境光传感器、环境感知摄像头、深度感知摄像头（主要是为了完成空间映射） 200万像素高清摄像头（用于拍摄视频和照片） 4个麦克风（用于语音识别） 支持蓝牙、Wi-Fi 重量579克 | 2 | 套 |  |
| 注：1、设备需放到校方指定地点，本次报价含运输、安装、人工等费用。 2、最高限价：118200元 3、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

第二包：机电仿真软件

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电一体化仿真软件(含基础库和机器人库) | Irai 教育版 V3.0 | - 通过许可证授权方式激活，具有单机版与网络版两种形式，用户可任选其中一种。其中单机版支持许可证转移，网络版支持客户端借用许可证的方法，可以借用许可证一定期限，此时可脱离网络环境使用。 - 具有丰富的3D元件库，包含丰富的基础元件，如通用传感器、传送带、气缸、按钮开关、指示灯、断路器等。并且支持用户将自己开发的模型存储到元件库中，供二次使用。 - 软件使用方便、能有效地建立、测试、控制任意的自动化系统。软件可将涉及各领域的元件、部件组合在一起。在模拟时，也可对在真实硬件环境运行时会产生干扰、错误的过程情况进行评价。 - 具有液压气动、电工电子、数字电路等各种机电领域2D元件库，可进行多方面多领域的联合仿真。3D模型与2D原理元件（电、气、液回路原理图）可实现同步仿真。使仿真效果更为真实。 - 支持导入3DCAD软件创建的三维模型（如Solidworks、ProE、Catia等),用户可将CAD设计的设备先导入软件中，进行仿真调试，先通过验证测试再进行生产，既节约了成本与时间，又能保证产品的准确性。 - 支持三维模型智能优化，已实现大型设备模型的轻量化，即能保证模型的质量，又能降低对计算机资源的损耗。 - 软件中可对模型添加各种物理属性（如重力、摩擦力、颜色等），启用物理属性的3D元件，将具有干涉碰撞等实际效果。 - 可对模型添加各种运动能力（如直线匀速运动、加减速运动、旋转运动等），使其具有同真实设备一致的动作功能。 - 可添加人机交互界面，设计控制面板等交互性操作模块。同时，在仿真环境下，还可以将鼠标作为人手，对设备进行操作，具有高度的人机交互性。 - 具有内部的虚拟控制模块，可以直接在软件中添加控制器，进行编程控制，编程方式有梯形图、功能块图以及脚本编程等形式。 - 可与Proteus、Labview进行通讯，实现与Proteus、Labview的联合仿真。 - 可与第三方虚拟PLC进行通讯，如西门子的PLCSIM、欧姆龙虚拟PLC，用户可直接编写相应品牌的PLC程序，下载到相应品牌的虚拟PLC中，再连上软件中的模型，进行控制仿真，整个流程完全在计算机中完成。 - 支持同各种实际的PLC进行直接通讯（无需通过OPC），如西门子200、西门子1200、三菱FX3U、三菱FX5U、三菱Q系列等，虚拟设备可接受PLC的指令信号，同时也可返回其采集的信号到PLC中，属于一个完整的闭环控制系统。 - 可同配套的虚实连接器进行连接，此种方式下可进行多种控制系统的仿真运行，如电气回路控制、PLC控制、单片机控制等。并且可进行实际的接线练习。（需要虚实连接器） - 可绘制设备的运行轨迹，如一个机械手爪或工件的运动轨迹，方便观察控制程序下模型的运行情况。 - 具有VR接口，可与HTC VIVE完美兼容，实现虚拟现实环境中的仿真运行，让用户身临其境的体验虚拟设备的各种功能。 - 可进行过程动作与机械结构仿真; - 具有基于各种机器人(ABB、KUKA、FANUC、三菱等)程序的编辑功能，可以对机器人进行示教，也可进行机器人编程来控制机器人，进行碰撞测试，规划机器人工作范围等等。 - 机器人编程功能可以将对应机器人仿真提高到一个全新的高度，远远高于普通的虚拟仿真，支持将软件中的机器人程序直接下载到实际的机器人中。 | 1 | 套 |  |
| 注：1、最高限价20000元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

第三包：电子系教学设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 |  | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机ＶＲ控制系统平台 | 大疆/小米 | 主要参数： 飞行器 飞行器数量：2台 类型：四轴可折叠飞行器 悬停精度： 垂直：视觉定位正常工作时±0.1m，GPS正常工作时±0.5m 水平：视觉定位正常工作时±0.1m，GPS正常工作时±1.5m 升降速度： 最大上升速度：3m/s（S模式），2m/s（P模式），2m/s（WiFi模式） 最大下降速度：2m/s（S模式），1.5m/s（P模式），1m/s（WiFi模式） 飞行速度：最大水平飞行速度：：68.4km/h（S），28.8km/h（P），28.8km/h（WiFi） 飞行高度：5000m 飞行时间：21分钟（无风环境25km/h匀速飞行） 抗风等级：5级 遥控器 工作频率： 2.4-2.4835GHz，5.725-5.85GHz 控制距离： 2.4-2.4835GHz： FCC：4000m CE：2000m SRRC：2000m MIC：2000m 5.725-5.85GHz： FCC：4000m CE：500m SRRC：2500mm 发射功率： 2.4-2.4835GHz FCC：≤26dBm CE：≤18dBm SRRC：≤18dBm MIC：≤18dBm 5.725-5.85GHz FCC：≤30dBm CE：≤14dBm SRRC：≤26dBm 云台系统 云台： 3轴机械云台（俯仰，横滚，平移） 角度控制精度： 俯仰：-100°至+22° 横滚：-30°至+30° 平移：-12°至+12° 可控转动范围： 俯仰：-90°-0° -90°至+17°（扩展） 控制转速： 120°/s 视屏 录像分辨率：4K Ultra HD：3840×2160 24/25/30p 2.7K：2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD：1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD：1280×720 24/25/30/48/50/60/120p 视频格式： MP4，MOV（H.264，MPEG-4 AVC） 电源性能 充电器 输入：100-240V，50/60Hz，1.4A 输出：电池接口13.2V⎓3.79A，USB接口5V⎓2A 电压：13.2V 额定功率：50W 飞行器电池 数量：4块 容量：2375mAh/单块 标称电压：11.55V 充电限制电压：13.2V 电池类型：LiCoO₂ 3S 能量：27.43Wh 重量：140g 充电环境温度：5-40℃ 最大充电功率：60W 地面站电池 数量：4块 容量：5300mAh/单块 标称电压：11.1V 充电限制电压：13.2V 电池类型：LiCoO₂ 3S 感知系统 前方： 精确测距范围：0.5-12m 可探测范围：0.5-24m 有效避障速度：飞行速度≤8m/s 视角（FOV）：水平50°，垂直±19° 后方： 精确测距范围：0.5-10m 可探测范围：0.5-20m 有效避障速度：飞行速度≤8m/s 视角（FOV）：水平50°，垂直±19° 下方： 有效测量高度：0.1-8m 精确悬停范围：0.5-30m 有效使用环境 VR眼镜 重量： 眼镜主体: 495 g 头带: 500 g 外形尺寸： 眼镜主体: 195×155×110 mm 头带(收缩状态): 255×205×92 mm FOV： 85° (单眼) 屏幕尺寸： 5 inch×2 刷新率： 60 Hz 可调节瞳距范围： 58 – 70 mm 屏幕分辨率：3840×1080 (单屏: 1920×1080) 工作频率： 2.4 GHz 图传分辨率： 1080p 30, 720p 60, 720p 30 端到端图传最低延时：110 ms (录像格式: 720p120) 电池容量： 9440 mAh 最大续航时间： 6 小时 工作环境温度： 32°F (0°C) - 104°F (40°C) 输入/输出接口： Micro USB, 3.5 mm 耳机插孔, HDMI Type-D, Micro SD 卡槽 传感器： 陀螺仪，加速度计，接近传感器 充电器： 输入: 100-240VAC, 50/60 Hz. 0.5A 输出: 5V,3A ; 9V,2A；12V,1.5A |  | 1 | 套 |  |
| 2 | NI ELVIS II+硬件 | NI | 模拟输入 通道数 8 通道差分或 16 通道单端 ADC 分辨率 16 位 绝对精度 参考 NI ELVIS II 最大采样速率. 1.25 MS/s单通道，1.00 MS/s多通道（总和） 输入范围 ±10，±5，±2，±1，±0.5，±0.2，和±0.1 V 用于模拟输入的最大工作电压（信号＋共模） ± 11 V 对 AIGND 输入阻抗 设备打开 AI ＋或 AI －对 AIGND ＞ 10 G Ω ¦¦ 100 pF 设备关闭 AI ＋或 AI －对 AIGND 820 Ω 小信号带宽（－ 3 dB）. 1.2 MHz 模拟触发 触发器数量 . 1 源 AI<015>、ScopeCH0 和CH1（仅适用于NI ELVIS II） 函数. 开始触发、参考触发、停止触发、采样时钟、转换时钟、采 样时钟时基 源等级 ±所有等级 分辨率 10 位 模式. 模拟边沿触发、带有时滞的模拟边沿触发以及模拟窗口触发 任意波形发生器 / 模拟输出 通道数 2 数模转换器分辨率 16 位最大更新速率 1 通道 2.8 MS/s 2 通道 2.0 MS/s 定时分辨率 . 50 ns 输出范围 ± 10 V，± 5 V 电压转换速率. 20 V/ μs 数字 I/O 与 PFI 通道. 24个数字IO（端口0），15个PFI（端口 1 与端口 2） 方向控制 每根线均能独立设置为输入或输出 下拉电阻 典型 50 k Ω，最小 20 k Ω通用计数器 / 定时器 计数器 / 定时器 . 2 分辨率 32 位 计数器测量 . 边沿计数、脉冲、半周期、周期、双边沿分离 位置测量 带有Z通道重载的X1、X2、X4正交编码；双脉冲编码 输出应用 脉冲，带有动态更新的脉冲序列，分频、等效时间采样 外部基准时钟频率 0 至 20 MHz 基准时钟精度. 50 ppm 最大频率 1 MHz 输入. 门，源，HW_Arm，Aux，A，B，Z，上下计数 频率发生器 通道. 1 基准时钟 10 MHz、100 kHz 除数. 1 至 16 最大频率 1 MHz 基准时钟精度. 50 ppm 外部数字触发源 TRIG BNC 或任何 PFI 极性. 对于大部分信号软件可选 模拟输入功能. 开始触发、参考触发、暂停触发、采样时钟、转换时钟、采样时钟时间基 模拟输出功能. 开始触发、参考触发、暂停触发、采样时钟、采样时钟时间基 计数器 / 定时器功能 门、源、HW_Arm、Aux、A、B、Z、Up_Down数字万用表（DDM） 隔离函数 流电压，交流电压，直流电流，交流电流，电阻，二极管 隔离等级 60 VDC/20 V rms ，安装类别 I 分辨率 5 1/2 位 输入阻抗 11 M Ω 非隔离函数 . 电容，电感电压测量 直流范围 100 mV，1 V，10 V，60 V 交流范围 200 mV rms ，2 V rms ，20 V rms 精度. 参阅 ni.com/manuals 的 NIELVIS II 规范 电流测量 直流范围 2 A 交流范围 500 mA rms ，2 A rms 分流电阻 0.1 Ω 负载电压 <0.6 V 精度. 参阅 ni.com/manual 的 NIELVIS II 规范 输入保护 F 3.15 A 250 V，快速响应用户可更换的保险丝 电阻测量 范围. 100Ω，1 kΩ，10 kΩ，100k Ω，1 M Ω，100 M Ω 精度. 参阅 ni.com/manual 的 NIELVIS II 规范 二极管测量 范围. 10 V 标称测试电流. 100 μA（10 V 量程） 电容测量 范围. 50 pF 至 500 μF 精度. 1％ 电感测量 范围. 100 μH 至于 100 mH 精度. 1％ 函数发生器通道. 1 输出波形类型 正弦，方波，三角波 频率范围 0.186 Hz 至 5 MHz（正弦），0.186 Hz 至 1 MHz（方波与三角波） 频率分辨率 0.186 Hz 波形幅度范围. 10 V pp 波形幅度分辨率 10 位 波形幅度精度 1％ ± 15 mV 波形偏置范围 ± 5 V 占空比范围 0 至 100％ 输出阻抗 50 最大输出电流 100 mA 调制输入 2（AM 与 FM） 调制输入范围 ± 10 V 幅度调制因子 10％/V 频率调制因子 20％/V 示波器（NI ELVIS II+） 通道数 2 输入耦合 交流、直流、接地 输入阻抗 1 M Ω ¦¦ 21 pF 带宽（-3 dB）. 35 MHz（40 mV pp 范围）、50MHz（所有其他范围） 可选噪声滤波器 20 MHz 交流耦合截止频率（-3 dB） 12 Hz 分辨率 8 位 最大采样速率. 100 MS/s（双通道） 时基精度 50 ppm 波形内存 每通道 16384 个采样 直流精度 参考 NI ELVIS II/II+ 动态信号分析仪 精度. 参阅 ni.com/manual 的 NI ELVIS II 规范 频率分辨率 软件可控（200、400、800、1600、3200HZ） 波特图分析仪 相位分辨率 . 1 Hz至200 kHz（ELVIS II）；1 Hz 至 5 MHz（ELVIS II+） 精度. 参阅 ni.com/manual 的 NIELVIS II 规范 二线电流电压分析仪 电流范围 ± 40 mA 电压扫描范围 ± 10 V 三线电流电压分析仪 所支持的器件 NPN 与 PNP 晶体管 最小基极电流增量 0.48 μA 最大集电极电流 ± 40 mA 最大集电极电压 ± 10 V |  | 3 | 套 |  |
| 3 | 3D打印机组件/散件 | Neobox A180 |  | 主要参数： 打印尺寸：180mm x 180mm x 160mm 层辨率： 高精度：100微米 中精度：200微米 低精度：300微米 挤出原理：近程供料 定位精度：X/Y轴：大于11微米 Z轴：大于2.5微米 平均误差：X/Y轴：±0.5% Z轴：±0.05mm 喷头数量：2 （可拆解：需提供喷头拆装工艺文件与视频图片资料） 喷嘴直径：0.2mm/0.4mm 打印速度：60mm/s 平台温度：0-70℃ 挤出头温湿度：70℃-280℃ 设备尺寸：492mm*472mm*382mm 最大功率：240W 外存储器：SD卡 ★操作系统：Neobox OS图形界面操作系统 文件格式支持：STL、OBJ、OFF、PLY、M3、3DS等40种3D文件格式 教学设计系统：Neobox® LogoUp 3D 2017 专门面向3D打印的教学设计系统 ★CAD造型系统：Design Center 2017 SE 三维 CAD 设计系统 （国产自主知识产权几何造型系统） 移动设备支持：iPhone/iPad应用3D打印工厂支持Wi-Fi连接打印机 ★随机附赠模型：5 个精品模型包，Neobox Spark 分类模型库（在线下载 12+ 万可打印模型） Wi-Fi服务器模式：3D打印机可运行HTTP服务，接受网页端内网控制访问 自动升级：软件和应用互联网自动升级 技术服务：提供全套完整的整机、喷嘴拆装工艺文件（含文字、图片、视频），提供配套工程技术服务，确保设备组装后达到标准3D打印机的功能与性能。 | 3 | 套 |  |
| 注：1、最高限价162000 元 2、提供3年免费维修服务，2天到现场。 3、提供原厂3年免费质保，现场免费安装、调试。 |  |  |  |  |  |  |  |

第四包：消防器材

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品规格要求 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 500 | 瓶 | 多用干粉型，磷酸铵干粉或聚磷酸铵干粉均可，灭火组分含量大于90%。 |  |  |
| 2 | 灭火箱 | 280 | 只 | 3公斤箱体规格，两瓶装。 |  |  |
| 3 | 灭火器充粉 | 500 | 公斤 | 充粉成分：磷酸铵干粉或聚磷酸铵干粉，灭火组分含量大于90%。充粉瓶体：3公斤规格。 |  |  |
| 4 | 应急指示灯 | 250 | 个 | 有过充电放电保护； 放电终止电压不低于额定电压的85%； 照明亮度值不低于50X; 自动维护、保养功能； 电池损坏自动报警功能。 |  |  |
| 5 | 演习发烟弹 | 20 | 个 | 烟体颜色：黄色；发烟时间大于3分钟；发烟体积大于300立方米。 |  |  |
| 注：1、设备需分别放到校方指定地点，本次报价含运输、安装、人工等费用。 2、必需提供产品检验合格证等材料 3、最高限价：87300元 4、产品全部供货验收合格后一次性付清。 |  |  |  |  |  |  |

第五包：基础部教学实训设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 示波器的使用 | XD-2型 | 主要参数： 频率：2（MHz）Hz | 5 | 套 |  |
| 140 | 霍尔效应及应用 | 浙江天煌 | 主要参数： TH-S型 | 5 | 套 |  |
| 141 | 霍尔效应及应用 | 南京大学恒通科技开发公司 | 主要参数： 台式高斯计WT-4B 数字毫特斯拉计 | 1 | 套 |  |
| 注：1、设备需放到校方指定地点，本次报价含运输、安装、人工等费用。 2、最高限价：18950元 3、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

注：技术参数复杂的，报价供应商必须提供相关技术参数附件-《第X包：XXX的技术参数响应明细》，（不能标明供应商名称），若未提供，供应商应承担被判定为技术参数不清晰明确，报价无效的风险。

有关要求：

1. 成交供应商无故不与采购人签订合同，或签订合同后不及时履约交货，或货品以次充好者，学院将报江阴市政府采购管理部门进行禁止参加政府采购活动等相应处罚。

2、本项目共5个包，供应商可全报也可只报一包，但每包内容必须报全，并在密封袋封面标明所投内容。报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。

3、本次报价的产品供应商要保证为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务.如发现水货，将对成交供应商进行相应处理。

4、项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。

5、所有产品报价至少须满足以上规格、配置要求。

6、供货期限：未说明的在签订合同后20日内（报出最早交货期）

7、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

8、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

五、询价接收截止时间：

询价接收截止时间：2018年9月25日上午10:00（北京时间）

六、报价结果公布有关信息：

报价结果公布地点：学院网站“招标信息->结果公示”栏目中公示相关情况。

七、本次询价采购联系事项：

联 系 人：唐老师

联系电话：0510-86022765

联系地址：江阴市锡澄路168号江阴职业技术学院后勤管理处

有关本次采购活动方面的问题，可来人或电话联系。

江阴职业技术学院

2018年9月19日