江阴职业技术学院关于典型物联网应用实训平台等的询价采购要求

采购编号：JYPC2019X009

江阴职业技术学院家具询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及编号：

项目名称：典型物联网应用实训平台等

项目编号：JYPC2019X009

二、项目简要说明：

本项目采购内容：具体见采购要求。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

2、具有相关经营许可（需提供营业执照复印件并加盖公章）

四、采购内容和有关要求：

- 典型物联网应用实训平台

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型物联网应用实训平台 | 新大陆 科穹 海控 | 一、桌面型实训工位 1、桌面型实训工位，可置于普通桌面上，灵活快速搭建物联网实训环境； 2、★可重构、模块化整体设计，可根据行业或实验场景将不同物联网部件自由组合，并可随物联网技术发展增加相应部件； 3、配置网孔面板，可从正面、背面灵活安装各类物联网设备； 4、内置弱电供电模块：不少于2组弱电供电端子（每组不少于三种不同输出电压）； 5、设置正面、背面设走线槽，方便提供布线实训； 6、内置强电供电模块：不少于3组（220V）3孔插座，带电涌保护功能，有SPD指示灯； 7、带漏电保护能，内置空气开关。 二、物联网智能网关 1.实时采集有线、无线传感网设备传感值，并通过通讯模块上传到PC端，实现对传感设备的实时监测及控制； 2.性能不低于1GHz CPU／1GB RAM／4GB ROM； 3.配置不小于4.3寸电容触摸屏，显示分辨率不低于480*272； 4.支持ZigBee无线传感组网连接； 5.支持Modbus有线传感连接； 6.具备USB调试功能，支持应用程序和固件升级； 7.可同时显示不少于9路ZigBee无线传感网输入和不少于6路输出； 8.可同时显示不少于10路的基于Modbus有线传感网输入和不少于6路的输出； 9.可将传感数据实时传输至云端，支持Wifi、以太网传输； 10.具备双声道扬声器； 11.具备丰富的接口扩展性，含工业级DEBUG调试接口、CAN接口、GPIO接口； 12.具备射频识别读写功能； 13.支持设备连接状态检测，并具备LED状态显示灯； 14.设备尺寸不大于150mm*140mm*65mm； 15.具备外置快速开关机按钮； 三、物联网云平台资源 1.实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能监控，智能化安防报警等功能；（提供软件功能截图） 2.可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台； 3.具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理； 4.支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能； 5.支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能； 6.云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置； 7.需能提供多种的项目案例配置默认地址，至少提供智能家居安居、养殖案例等默认地址配置； 8.兼融行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理； 9.支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、水位、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、重力、陀螺仪、可燃气体、火焰、酒精、红外对射传感器等； 10.同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供至少一种默认节点配置方案； 11.支持物联网节点的状态查询并按需控制。 物联网应用开发终端[（安卓平板）] 1.处理器：符合OpenGL ES 2.0 标准，不低于4核，二级缓存不低于1MB，主频不低于1400MHz； 2.存储：不低于1G RAM，16G ROM ； 3.屏幕要求：配置不小于10寸电容触摸屏，分辨率不小于1280*800； 4.接口要求：至少配备 1路RS485信号接口，1个以太网口，1个TF卡槽，1个HDMI接口，1个USBOTG接口，3路USB HOST接口，4路DB9调试串口（包含调试及通讯功能）； 5.支持对网关传输数据的逻辑处理，可自动下发控制指令，支持对常用传感器节点的数据进行逻辑处理，自动生成控制指令； 6.支持多种数据采集方式，至少包含网关连接和DB9串口直连方式； 7.多通道数据传输，至少支持wifi、串口、RJ45、蓝牙等多种数据传输方式； 8.音频要求：双声道，不低于8欧1W classD类，2路喇叭输出，至少包1个3.5立体声耳机输入（支持插拔检测），1个板载麦克风输入； 9.满足工业级工作环境要求，可在-20℃到70℃温度间工作；为方便教学及使用，操作系统为android系统； 10.提供物联网资产管理相关软件著作权证书扫描件； 11.提供物联网综合应用实训相关软件著作权证书扫描件； 12.提供物联网智慧校园实训相关软件著作权证书扫描件； 13.支持与PC及Android设备联机实验。 四、感知层基础套件系统： 1.感知套件 1)支持PC客户端、智能移动终端App两种方式登录； 2)同步显示温度、湿度、光照、人体感应的数据采集情况； 3)支持用手动与逻辑设置控制2路风扇，其中策略控制可设置温度、湿度、光照、人体的临界值，当采集温度高于此数值（人体入侵监测则为无人1或有人0），风扇自动开启； 2.数字量采集器： 1)7路数字输入； 2)支持数字输入水平倒置； 3)干接点（逻辑低电平：接地，逻辑高电平：开放）； 4)湿接点（逻辑低电平：0～3V，逻辑高电平：10～30V）； 5)支持3KHZ计数器（32位+1位溢流）和频率输入； 6)过电压保护：±40VDC； 7)8路数字输出； 8)集电极开路40V，1A（最大负载）； 9)支持5KHZ脉冲输出； 10)支持高至低和低至高延时输出； 11)隔离电压：3000VDC； 12)支持浪涌EFT和ESD保护； 3.四输入模拟量采集器： 1)端口数量：不少4个； 2)端口类型：模拟输入； 3)端口电流：4～20毫安； 4)通讯模式：ZigBee； 4.人体红外探测器 1)延时时间：6秒到5分钟可调； 2)感应距离：约10米； 3)感应角度：左右90度，往下60度； 5.指示灯模块： 1)标准86型E27螺口带底盒灯座； 2)LED节能照明灯，功能不高于0.5W； 6.光敏传感器模块： 1)最大电压（V-dc）：150； 2)最大功耗（mW）：100； 3)运行环境温度（°C）：-30～+70； 4)光谱峰值（nm）：540； 5)响应时间（ms）：上升：20，下降：30； 7.ZigBee继电器模块(单联)： 1)采用ULN2003A高性能驱动芯片； 2)输入兼容TTL、CMOS类型的逻辑电平； 3)驱动芯片的输出端带有钳位二极管； 8.ZigBee智能节点盒： 1)电池容量不小于1000mAh； 2)主芯片：CC2530F256，256K Flash； 3)运行温度范围-10℃～55℃； 4)串行速率：38400bps（预设），可设置 9600bps，19200bps， 38400bps， 115200bps； 5)无线频率：2.4GHz； 6)无线协议：ZigBee2007/PRO； 7)传输距离：约80m； 8)发射电流：34mA（ 最大）； 9)接收电流：25mA（最大）； 10)接收灵敏度：-96DBm； 9.光照传感器： 1)电流：三线4mA～20mA； 2)三线0V～5V（盲区为30mV）； 3)接口：RS485、RS232； 10.继电器： 1)线圈电压：24V； 2)电流：5A； 3)细脚2开2闭； 11.风扇： 1)转速(RPM)：3000-4000； 2)风量（CFM）：24.42～34.18； 3)环境温度范围：-10℃～+70℃(作业)；-40℃～+70℃（存储）； 12.温湿度传感器： 1)准确度：温度：0.5度 湿度：±3%RH； 2)量程：-10～60度； 3)工作温度：0～100度； 4)响应时间：＜15S（1M／S风速）； 5)输出信号：4-20MA； 6)负载能力：电流输出型：≤500Ω； 继电器输出：10A/DC30V,10A/AC220V； 供应商不是制造商的需要提供制造厂家授权书 | 6 | 套 | 11．394 |
| 注：1、最高限价113940元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

二、视频拍摄系统

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频拍摄监视记录仪 | 阿童木、飞利浦、格格吉祥 | 7寸监视器记录仪 尺寸规格：214*127*45mm，8.4*5*1.8” 监看功能：1500nit亮度，10-bit HDR面板; 录制功能：12-bit RAW,10-bit ProRes/DNxHR 4K 60P和高清 240P录制; 接口：4链路SDI和HDMI 2.0； 配件：原装500G固态硬盘，原装硬盘盒、原装硬盘坞站，兔笼遮光罩，两块NP-F970电池及充电器，高清SDI线（0.5米） | 1 | 套 | 19320 |
| 2 | 视频拍摄同期声录音系统 | 罗德、森海塞尔、阿兹丹 | 射频偏置枪式话筒，尺寸规格：255.00mmH*19.00mmW*19.00MMd; 等效噪音水平：13dB-A； 灵敏度：-30.0dB re1Volt/Pascal(31.6mV@94dB SOL)+/-2Db@1kHz; 输出电平：8.2dBu(@1kHz,1%THD 进入1kΩ负载)； 输出阻抗：25Ω； 频率范围：40Hz-20kHz; 拾音模式：拾取前方和侧面的声音，排斥来自后方150°声音； 配件：卡农线（5米），防风罩，铝箱，炭纤维挑杆（3米） | 1 | 套 | 6755 |
| 3 | 视频拍摄同期声录音系统 | TASCAM 、罗兰R44、ZOOM | 录音机尺寸规格（宽*高*深）：169*57.3*113.5mm 主要功能：6音轨录制（4音轨+L-R 立体声混音）； 可以单独调整每个输入电平； XLR/TRS输入支持+4dBu 线路电平，24/48V幻象电源； 使用HDMI接口连接相机可同步录制； 级联功能，使用HDMI连接，允许录机传输和监听允许； 支持插入式电源麦克风和高输出麦克风 耳机插孔最大输出50mW+50mW； 带背光的点阵图形LCD； 内置混音器； 双录制功能； | 1 | 套 | 4300 |
| 4 | 可调ND滤镜 | B+W 、卡色、耐司 | 圆形可调减光镜，82mm， MRC NANO ND VARIO超薄多层可调。 | 1 |  | 3200 |
| 5 | 显卡 | - 七彩虹Colorful GeForce RTX 2070 SUPER Gaming ES； - 影驰（Galaxy）GeForce RTX 2070 Super； - 华硕（ASUS）DUAL-RTX2070S-A8G-EVO | GeForce RTX 2070显卡，显示核心：TU104-410,CUDA数量：2560，Boost频率：1770Mhz，显存容量：8G，显存类型：GDDR6，显存位宽：256Bit电源接口：8+8pin，推荐电源：600W及以上，产品尺寸：310*126*53mm，输出接口：3*DP+HDMI | 4 | 只 | 17000 |
| 注：1、最高限价50575元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

三、机电系 机电专业教学设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TE82系列可控硅直流电机调速器 | TE82系列可控硅直流电机调速器（维修电工高级工考核--指定设备） | 主要参数： 直流电机 0.75KW-3KW,含电压负反馈，电压微分反馈，电流截止反馈 | 8 | 台 |  |
| 2 | HMI触摸屏 | 昆仑通态MCGS10.2寸触摸屏TPC1061Hn | 主要参数： 10.2寸高亮度TFT屏，CORTEX-A8CPU(主频1GHz），分辨率1024X600），内存512M DDR3，存储设备128M FLSACH ，DC24V，四路独立串口，1路RS232，2路RS484，1路USB，1路以太网LAN，铸铝外壳，有良好的电磁屏蔽性，防护等级IP65。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 工业互联网通讯平台 | 驿唐科技NT600W0 | 主要参数： - 支持有网口通和串口通软件编程， - 支持MSERVER服务平台（支持客户自己自建），供电：12V-48V， 3、有2个网口（独立网口可以上网下载）和2个串口（232和485），服务器数据上传免费，可以上传下载PLC网口、串口、USB和触摸屏网口、串口、USB程序， 4、手机VNC昆仑触摸屏，支持远程重启，支持NAT、端口转发、DMZ、VPN（PPTP、L2TP）、GRE，另外可借助无线网口通软件自由组建虚拟局域网，支持多种短信命令，如短信远程升级固件，短信远程配置，短信远程重启，短信远程恢复出厂设置，远程查看网络信息等。 | 11 | 套 |  |
| 4 | 西门子触摸屏 | 西门子触摸屏KTP600DP 6AV6 647-OAC11-3AXO（西门子小型控制系统的考证-指定设备） | 主要参数： 西门子触摸屏KTP600DP，5.7寸TFT屏，256色，1个以太网接口，1个RS485/422接口 | 13 | 台 |  |
| 5 | 西门子交换机 | 西门子PLC CSM1277 4口交换机（西门子小型控制系统的考证-指定设备） | 主要参数： 传输率100 Mbit/s，用于网络组件和终端设备 4个，5 mm DIN 导轨安装，符合 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4资格要求。 | 13 | 台 |  |
| 6 | G120西门子智能操作面板IOP | G120西门子智能操作面板IOP 6SL3255-0AA00-4JC1（西门子小型控制系统的考证-指定设备） | 主要参数： 内置应用向导，适用于西门子G120变频器参数设置。 | 13 | 台 |  |
| 7 | 西门子SINAMICS G120变频器 | 西门子SINAMICS G120变频器 6SL3224-0BE17-5UA0（西门子小型控制系统的考证-指定设备） | 主要参数： 紧凑型变频器，集成了应用程序向导和宏便于进行调试，具有使用方便的诊断与维护工具，集成USB接口，可通过BOP-2 和 IOP操作面板以及SD卡进行参数拷贝，可通过TIA远程调试，电压380v，功率0.75kW。 | 13 | 台 |  |
| 8 | 冷冻式干燥机 | 台湾捷豹 | 主要参数： 型号ED-20F，进气温度5-80°工作压力0.4-1.0MPa、空气处理量2.8立方，电源220V，压力露点2-10°，外形尺寸800*535*805mm。 | 1 | 套 |  |
| 注：1、本项目最高限价182850元； 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

四、建工综合实训设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面体系几何组成套件 | 上海同鼎建科 | 平面体系的几何组成套件：包括一字形、L形、曲线形各类杆件及连接螺栓 几何可变体系；几何不变体系；拱结构（两铰拱、三铰拱）；排架结构；刚架结构；框架结构等 | 5 | 套 |  |
| 2 | 结构变形性能实验套件 | 上海同鼎建科 | 金属材料制成，包括排架、刚架、框架等不同结构形式。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 压杆实验仪 | 上海同鼎建科 | 技术参数：加载范围：0-1KN，加载机构行程：0-100mm，测力计（数显）：精度±0.05%F.S、灵敏度2.0±0.002Mv/v,位移计（数显）：精度20μm，重量3Kg | 2 | 套 |  |
| 4 | 结构支座性能实验套件 | 上海同鼎建科 | 金属材料，包括铰接、刚接、弹性等不同支座形式，附有力---转角测量装置。 | 3 | 套 |  |
| 5 | 钢筋翻样及质检实操台 | 上海同鼎建科 | 框架结构平法施工图1套（附有反映钢筋配置正误状况及相关质量检验点）。 与提供施工图相应的实际框架钢筋骨架 外形尺寸：3跨：1m*5m*1m（长*宽*高） 2跨：5m*5m*1m（长*宽*高） 计算机（附带相关工程应用软件） 钢筋质量检验工具（卷尺、游标卡尺等） | 1 | 套 |  |
| 6 | 预应力梁张拉试验台 | 上海同鼎建科 | 混凝土梁：截面4m*0.3m*0.3m（长*宽*高），预留孔道直径48，非预应力筋4Φ16，箍筋Φ8@200，混凝土强度等级C30 Φ15.2mm钢绞线；XM锚具；穿心式张拉千斤顶YC-20；液压油泵ZYBZ15-63. 各类螺杆锚具、墩头锚具、锥塞式锚具、夹片式锚具、握裹式锚具等 预应力螺纹钢筋、预应力钢丝、钢绞线。 普通张丽千斤顶、拉杆式千斤顶、穿心式千斤顶、锥锚式千斤顶。 钢尺及其他辅助设备 | 2 | 套 |  |
| 7 | 德伟压刨DW735 | 德伟 | 型号DW735 。交流电220V；最大刨削厚度152毫米；最大刨削宽度330毫米。附送一套刨刃。 | 1 | 台 |  |
| 注：1、本项目最高限价70800元； 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

五、实训家具

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训家具 |  | 详见附件 |  |  |  |
| 注：1、本项目最高限价272050元； 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 3、清单最后一项木质双面书架必须在开标前提供一节样品（样品图片及参数见附件，样品体积较大请提前与校方联系摆放地点）。 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应提供所投产品的品牌、型号。技术参数复杂的，报价供应商必须提供相关技术参数附件-《第X包：XXX的技术参数响应明细》，（不能标明供应商名称），若未提供，供应商应承担被判定为技术参数不清晰明确，报价无效的风险。

投标要求：

1. 成交供应商无故不与采购人签订合同，或签订合同后不及时履约交货，或货品以次充好者，学院将报江阴市政府采购管理部门进行禁止参加政府采购活动等相应处罚。

2、本项目共5个包，供应商可全报也可只报一包，但每包内容必须报全，并在密封袋封面标明所投内容。报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。

3、本次报价的产品供应商要保证为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务.如发现水货，将对成交供应商进行相应处理。

4、项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。

5、所有产品报价至少须满足以上规格、配置要求。

6、供货期限：未说明的在签订合同后20日内（报出最早交货期）

7、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

8、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

五、询价接收截止时间：

询价接收截止时间：2019年11月15日上午9:30（北京时间）

六、报价结果公布有关信息：

报价结果公布地点：学院网站“招标信息->结果公示”栏目中公示相关情况。

七、本次询价采购联系事项：

联 系 人：唐老师

联系电话：0510-86022765

联系地址：江阴市锡澄路168号江阴职业技术学院后勤管理处

有关本次采购活动方面的问题，可来人或电话联系。

江阴职业技术学院

2019年11月11日