江阴职业技术学院关于办公家具等项目的询价采购要求（JYPC2017X002）

采购编号：JYPC2017X002

江阴职业技术学院设备询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及编号：

项目名称：计算机系实训设备等

项目编号：JYPC2017X002

二、项目简要说明：

本项目采购内容：具体见采购要求。（在密封包封面注明第几包）

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

2、具有相关经营许可（需提供营业执照复印件并加盖公章）

四、采购内容和有关要求：

第一包：计算机系实训设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HTC VIVE VR虚拟现实设备 | HTC VIVE虚拟现实头盔 TPCAST VIVE无线套件 | 主要规格： 产品类型外接式头戴设备，分辨率单眼：1200*1080，刷新率90fps，主要性能位置追踪的游戏控制器，Steambox主机，内置陀螺仪、加速度计和激光定位传感器，追踪精度0.1度 供一个新的Vive Phone Services的功能，可以接听 / 回拨电话、传讯息与看行事历的功能。 配件清单如下： 1、 基站 x 2 2、 同步线 3、 基站电源适配器 x2 4、 安装工具包 5、联接器 6、 联接器专用贴片 7、联接器电源适配器 8、 HDMI线缆 9、USB线缆 10、 耳机 11、 棉垫（贴脸） 12、 擦拭布 13、 说明书 14、头显 15、 控制器 x 2 16、Micro USB充电器 x 2 17、基站支架x 2 外置 TPCAST VIVE无线套件清单 1、头盔接收端× 1、 2、PC发射端× 1、 3、电源盒× 1、 4、移动电源20000Ah× 1、 5、专用长连接线× 1、 6、HDMI短连接线× 1、 7、说明书× 1、 8、保修卡× 1、 9、尼龙网袋× 1、 10、路由器× 1、 11、路由器电源× 1、 12、网线 | 2 | 套 |  |
| 2 | 六自由度并联机器人 | UP-Calligraphyrobot | - 机器人采用并联式结构，结构简单、响应速度快。本体由六个独立的运动链相连接，采用对称结构，具有较好的各向同性，每轴最大速度不超过300mm/s。 - 六自由度并联控制，另有两自由度辅助控制底盘 - 各自由度可独立闭环控制，可反馈各自由度实时角度，控制精度0.3°，扭矩16Kgf•cm，并有过压、过流、温度保护。 - 机器人控制器，可独立、并联调试机器人，并可设置各自由度pid及加速度等参数。 - 运动范围：x：200mm；y：200mm；z：200mm；θx：±5°；θy：±5°；θz：±5°。 - 配有传动轮、传动带 | 1 | 套 |  |
| 注：1、最高限价：38000元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

第二包：艺术系设备

| 序号 | 品名 | 数量 | 品牌 | 技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字调音台 | 1 | 艾肯ICON UMIX-8八路 | 见附表 |  |  |  |
| 2 | 多功能五金工具箱 | 1 | 博世(Bosch)GSB600RE set 13毫米冲击钻套装 | 见附表 |  |  |  |
| 3 | 力山砂带机BD46A砂带机含两副砂带 | 1 | 力山BD46A含两副砂带 | 见附表 |  |  |  |
| 4 | 力山14寸带锯机含两根锯条 | 1 | 力山14寸带锯机 | 见附表 |  |  |  |
| 5 | 迷你魔电动打磨机套装 | 1 | 28481+钻台架虎钳软轴钨钢钻头 | 见附表 |  |  |  |
| 6 | 热转印高压摇头烫画机 | 1 | 双数显韩式高压摇头烫画机 | 见附表 |  |  |  |
| 7 | ＣＭ-Ｌ1610S高配全自动送料激光切割机 | 1 | ＣＭ-Ｌ1610S高配全自动送料激光切割机 | 见附表 |  |  |  |
| 8 | 可乐进口手工织布机 | 1 | 日本可乐牌桌面手工织布机/幅宽60CM | 见附表 |  |  |  |
| 9 | 平板式扫描仪 | 1 | 爱普生EPSON DS60000 | 高速、双面、A3；光学分辨率(dpi): 600x600dpi |  |  |  |
| 注：1、最高限价：125600元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表：

| 序号 | 产品名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热转印高压摇头烫画机 | 技术数据 ： 电压： 220V 发热板尺寸：38X38CM 最高温度：399`C 时间控制范围：0-999秒 升温时间（室温-200'C）: 3-5分钟 实时显示温度状态：自动控温、自动控时、自动报警 |
| 2 | ＣＭ-Ｌ1610S高配全自动送料激光切割机 | 工作台面：1600*1000mm 功率：80W激光功率。 电机：中美合资雷赛步进电机。 水冷：专业工业水冷机，时时保护激光器。 导轨：采用高速导轨，提升切割效率。 台面：送料系统采用特殊乙字带台面，履带自动送料装置，送料精准方便。 数控系统：专业睿达数控系统，兼容性强，操作简单。 面板：睿达品牌配套操作面板。PC和USB两用，可脱机使用。 镜片：进口美国贰陆镜片，激光传导更细腻，线条更清晰。 机身：2mm加厚钣金机身，一体框架设计，经热处理及震动时效处理，带加强筋，保证机器高强度与稳定性，久用不变形。 漆面：高档喷塑处理无死角，使用多年机壳强度如新不腐蚀。 皮带轮座：全铝CNC精加工皮带轮座，稳定耐用。 皮带：伏龙品牌3M工业皮带 |
| 3 | 可乐进口手工织布机 | 原装密度棒针数：40针 成品尺寸：630*780*120MM 最大编织幅宽：60CM 经纱最长尺寸：490CM 梭子大/特大各1支； 柄6支，短柄2支； 移动棒（长）12支； 张紧竿3支； 把柄1只； 面拉链2根； 专用扳手1个； 使用说明书(中文）1本； |
| 4 | 多功能五金工具箱 | 14件套装 |
| 5 | 力山砂带机BD46A砂带机含两副砂带 | 含两副砂带 |
| 6 | 力山14寸带锯机含两根锯条 | 14寸 |
| 7 | 迷你魔电动打磨机套装 | 28481 |

第三包 消防器材

| 序号 | 品名 | 数量 | 品牌 | 技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新灭火器3公斤 | 500 |  | 提供相应质检合格文件 |  |  |  |
| 2 | 灭火箱（3公斤规格） | 250 |  |  |  |  |  |
| 注：1、最高限价：50000元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |  |

第四包 物料搬运装置等

| 序 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料搬运装置安装与调试实训系统 | YL-236-G001 | 符合竞赛要求 | 2 |  |  | 浙江 亚龙 |
| 2 | PLC挂箱技术指标 | THPQD-2-YQ-05S | 与原有设备配套 | 15 |  |  | 浙江 天煌 |
| 注：1、最高限价：95200元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |  |

一、THPQD-2型气动实验台YQ-05S PLC挂箱

主要技术指标：

1、PLC 挂箱由铁质机箱、铝质面板和PLC主机组成，配套学校已有的THPQD-2型气动与PLC实训平台使用，挂箱上下具有相应拉手能够比较方便搬运。挂箱内含电源及保险回路，面板具有电源开关及保险插座。

2、铁质机箱为铁质双层亚光密纹喷塑结构，外形尺寸为269mm×236mm×96mm；

3、铝质面板采用凹字烂板技术，将PLC主机输入、输出口采用高可靠护套结构插座引至面板表面，方便学生实训操作，外形尺寸为272mm×239mm。

4、PLC主机采用西门子S7-200 SMART CPU SR60 AC/DC/RELAY主机 集成数字量I/O（36路数字量输入/24路数字量输出）开孔尺寸安装。

5、PLC挂箱要求与学校已有设备配套使用，能挂置在控制屏正面大凹槽内。挂箱提供插头与学校实验台提供的小圆形单相三芯220V电源插座能够配套使用。

6、挂箱面板开孔要对应PLC的尺寸和接口，确保SMART 200PLC的以太网通讯接口在通讯使用时能方便插拔。

7、中标企业提供与学校提供PLC配套的西门子以太网下载线，同时提供相应数量导线，负责安装、接线、调试。该项目为交钥匙工程项目。该模块应与原有设备进行一体化设计安装制作、调试：采用相同的质量与机构形状功能的安全插座；电源模块与安全保护；挂槽组件；面板材料、颜色与涂覆；软件通讯与接口；模块与实验台的整机调试应用。

# 二、物料搬运装置安装与调试实训系统详细技术指标

一、设备概述

物料搬运装置安装与调试实训系统采用亚龙YL-236型单片机应用实训考核装置，该装置采用铁结构、实训台的抽屉柜用于存放实训模块，抽屉柜与台面之间布置实训模块安装支架，最上一层是工作台台面。用于技能竞赛时在台面上放置设备安装底板，在底板上安装试题拟定的单片机控制装置需要的模块，连接控制电路，编写的控制程序输入单片机后，按下运行指令开关，单片机控制装置就按程序运行。放置在单片机实训室中，这就是一张实训台。当讲解理论或实训项目中的相关知识时，可以当作课桌；当需要进行实际操作时，将台面打开，就露出放置在安装支架上的模块，在需要的实训模块间按实训要求连接电路，编写控制程序，就可以按照设计的实训项目进行单片机技术的教学。

采用模块化，软硬结合。模块之间连接灵活，加深对单片机原理理解，能够完成I/O实训，A/D实训，D/A实训，LED/LCD点阵模块实验，电机控制等，专为高职、中职课程设计、毕业设计和单片机竞赛的开发平台，体现了灵活性、开放、创新、综合、跨领域、跨专业的设计理念。能够满足高职中职院校电子工程专业等不同层次的基础实训教学，课程设计，毕业设计，课题设计，实现了从基础到应用。

G001模块主要组成：

- 智能物料搬运机构支架

- 双轴直线搬运机器人机构

- 接供料机构

二、设备技术参数

- 输入电源：单相 AC 220V±10%（50Hz）

- 输出电源：DC ±12V±5％/0.5A

DC ±5V±5％/3.5A

DC 24V±5％/6A

- 温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃）

- 外形尺寸：约1225mm×690mm×820mm（L×W×H）

- 整机功耗：≤0.5 kW

- 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。市电采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

G001技术参数：

- 电源输入：AC220V±10％

- 输出电压：DC 24V±5％/2.5A

- 外形尺寸：600*560*280mm

- 整机功耗：≤1KVA

三、设备功能说明

1、总体结构

本设备采用实训桌加实训模块的结构设计、模块采用标准结构，互换性强；按输入，输出，数据转换等功能的原则确定模块内容，使教学或竞赛时可方便的选择需要的模块。

本设备的每个模块都具有两种接线方式，一种为电子连线接法，8位数据总线时还可以用杜邦线排线连接。整个连接过程方便快捷。对于具有干扰性质的元件，全部采用光电隔离装置隔离，确保系统的安全稳定。

2、各个功能模块功能说明

- 主机模块

单片机采用爱特梅尔的AT89S52。该单片机内部设有256Byte的RAM和8KByte的FLASH、三个16位定时器，两个数据指针，片内集成了一个看门狗电路。64KRAM扩展空间、64KROM扩展空间；32个IO口，6个向量中断源；0~33MHz的工作频率，三级程序加密功能；工作电压4.0V~5.5V。使用DIP40封装便于更换芯片及仿真。并设计有在系统下载设计接口，通过USB下载器可以方便地进行编程，无需把单片机从电路上取下。

该模块上还放有串行通信接口，该接口已经加入升压电路，可以直接与计算机通信，飞利浦单片机和宏晶单片机也可以通过此口进行程序下载。复位电路上加有手动复位按扭，可以直接复位操作。模块上还设有有源蜂鸣器驱动电路，直接给固定电平就可以发出声响。

- 电源模块

电源模块采用线性电源和开关电源两种电源。单片机等芯片采用线性电源供电，可以有效减少因电源干扰引的程序跑飞。电机等大功率器件采用开关电源供电，确保提供足够的功率。电源采用漏电保护开关作为总控制，安全可靠。用船形开关单独控制低压电，市电与低压电分开控制。该模块共有三组相互独立的低压电源，其中有两组是正负双电源输出。面板上放置了一个AC220输出插板，可以同时挂接三个仪器仪表。其中每组电源都有保险丝作过载保护。

- 仿真器模块

配备有高性能单片机仿真器，可以全功能仿真MCS51系列单片机，也可以软件仿真；软件为中国自主研发，可以很好的支持中文，支持关键字提示，自动完成符号配对等功能。支持64K程序地址断点、64K源程序有效行断点和64K临时断点，单片机内部寄存器状态一目了然。主机与计算机采用流行的USB接口。

- 显示模块

该模块无论从最基本的显示元件LED发光二极管，还是到最高级的LCD显示屏都包含在内。具体配置为8位跑马灯（逻辑电平指示）、8位数码管动态显示、16×32点阵LED屏、1602字符型液晶显示屏、128×64绘图液晶显示屏。单片机常用的显示器件全部包含在内，使学习者可以接触所有的显示方案，设计人机界面时可以得心应手。

- 继电器模块

继电器是常用的执行元件，也是常用的隔离元件，它能用低压控制高压电路，远程切换强电电路状态优点，同时它的执行元件又是一个线圈，在通电及断电时会产生电磁干扰。为此继电器模块在集成了驱动电路的基础上增加了光电隔离措施。该模块共有8路继电器，每个继电器的开关触点全部引出，并明确标示；每个继电器还设有工作指示灯，那一路继电器在通电工作使人一目了然。八组继电器中六组为电磁继电器，两组为固态继电器。电磁继电器有两组为AC220控制的继电器，可以控制交流电机的正反转及停止，通过转换头可以连接电子连线。另外六组为电子连线座输出。继电器触点容量250V/6A、DC28V/12A。

- 指令模块

指令模块上放置了单片机常用的输入元件，其中有8个独立键盘接口，8路8位开关量输入，4*4矩形键盘接口，可以满足学生从基础到高级，从简单到复杂的实训要求。如果用户需要更多的按键或需要更为复杂的设计，则可以采用该模块的PS2键盘鼠标接口进行扩展。

- ADC/DAC模块

ADC/DAC模块上设计了两种转换芯片ADC0809和DAC0832。为了便于调试程序和硬件，板载了三个功能子模块：0-5V模拟电压输出、8等级LED电平指示器和有源时钟发生器。ADC0809实验时可以用有源时钟发生器作为芯片的时钟，可以用0-5V模拟电压输出作为模拟量，用8等级LED电平指示用作模拟量大小的指示；DAC0832实验时，可以将芯片的输出接在8等级LED电平指示器上，转换结果是否正常一目了然。

- 交直流电机控制模块

该模块可以完成两种电机的控制实验，分别是24V直流减速电机和220V交流减速电机。每种电机的转盘下面放有光电开关计数器，可以用单片机感知其位置和转动了多少圈。每个电机控制线路中设有超程保护输入端口，在与水平移动装置组合实验时可以有效保护电机和机构的安全。

- 步进电机控制模块

该模块设有一只24V两相步进电机和大功率步进电机驱动器。模块改变了电机的轴转式运行方式，采用了一个水平移动机构，该机构可以把电机的轴转改为水平直线运动，并用铝直尺的刻度指示。该模块还可以做闭环控制的实验项目，因为在运动机构上装有感知距离的闭环元件。同时设计了一个超程保护电路，当机构走到一个程序不可知状态时，可自动关闭电机电源，避免机构超程损坏。直线运动机构上带了左右限位输出端子，供单片机查询状态。

- 传感器配接模块(4路传感器接口)

传感器配接模块是专为传感器的配接和电气隔离而设计的一块电路单元，该单元共有两组16路光电隔离IO口，每个光电隔离IO口均可仿PLC与24V电源供电的传感器连接。并配有四路传感器转换接口用于工业传感器的连接。

- 扩展模块

因为82C55的控制方式仍有学习价值，目前在许多教材中仍有它的身影，扩展模块能满足实验的需求；82C55的三个端口全部引出，可以用电子连线连接，也可以用排线连接。控制端与数据通信口安排在一起，整体布局美观大方。另设有一片74LS245芯片，可以用来与82C55组合起来完成不同的实验功能。

- 温度传感器模块

该模块配备有两种芯片型温度传感器：数字量温度传感器18B20和模拟量温度传感器LM35。LM35器件还加有运算放大器，放大的模拟量可以提高测量精度。每种传感器都有透明外壳加固保护，内有大功率加热电阻，加热指示器等。工作状态一清二楚。可以用来做恒温控制，温控器等实验。

(13) YL-G001智能物料搬运系统

- 配置双轴机器人作为装配的执行机构，具有X轴、Y轴

两个方向的执行能力，可完成智能抓取物料放料等功能；

- 配置有行程开关，光电传感器，光纤传感器等，可确保各执行器的准确定位；

- 超出最大行程时，具有硬件自动保护功能，确保系统安全及人身安全；

- 本装置为通用性模块化多功能装置，各功能端口完全开放，可能能过不同的接线来完成各种不能的功能，为学生的各种创新设计创造了广阔的空间。比如可以结合单片机主机模块，LED/LCD模块等，完成物料搬运实训，I/O口实训，LED\LCD点阵模块实验等加深学生对单片机原理地理解。专为高职中职课程设计、毕业设计和单片机竞赛的开发平台，体现了灵活性、开放、创新、综合、跨领域、跨专业的设计理念。能够满足高职中职院校电子工程专业等不同层次的基础实训教学，课程设计，毕业设计，课题设计，实现从基础学习到综合应用。

四、设备可实训项目

设备用于教学，可按工作过程导向，工学结合的模式规划教学活动，完成以下工作任务

单片机部分

- 跑马灯实验

- 独立按键输入实验

- 矩阵键盘接口实训

- 光电耦隔离输入输出实验

- 金属检测实训

- 继电器隔离控制实验

- 静态数码管显示实验

- 动态数码管显示实验

- 蜂鸣器演奏实验

- 8255芯片扩展IO口实验

- 液晶显示模块控制实训

- 点阵LED屏汉字显示实验

- AD转换实验

- DA转换实验

- LM35温度传感器采集实验

- 外部中断光电计数控制电机实训

- 定时器中断控制电机实训

- 开环步进电机控制实训

- 交直流电机系统实验

- 恒温室控制系统实验

- PS键盘通信实验

- RS232通信实验

智能物料搬运装置部分

- 传感器技术实训

- 直流减速电机应用实训

- 气动回路应用实训

- 丝杆传动机构应用实训

- 直线运动单元定位控制实训

- 单片机编程实训

- 机械故障检测与排除实训

五、设备配置

| 1 | 实训桌 | 约1225mm×690mm×820mm | 1 | 张 | 实训桌有两种方案铝木结构桌或铁质结构桌。实训桌具有教学用桌和实验用桌的双重功能。当讲解理论或实训项目中的相关知识时，可以作为课桌；当需要进行实际操作时，将台面打开，就露出放置在安装支架上的模块，在需要的实训模块间按实训要求连接电路，编写控制程序，就可以按照设计的实训项目进行单片机技术的教学。实训台的抽屉柜用于存放实训模块，抽屉柜与台面之间布置实训模块安装支架，最上一层是工作台台面。台面下方是设备安装底板，在底板上安装单片机控制装置需要的模块，连接控制电路，编写的控制程序。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电脑推车 | 600mm×560mm×1100mm | 1 | 台 | 电脑推车为铝木结构，结实耐用。显示器，键盘及鼠标分三层设计，不用时键盘托板和鼠标托板可以折叠收回，方便放置。键盘托板与人体坐在椅子上时弯曲的小臂高度一致，符合人体工程学，长久使用不宜疲惫。显示器后设计有保护网，不会因为不小心造成显示器摔落。 |
| 3 | 主机模块 | AT89S52 在系统下载设计 RS232串行通信接口 有源蜂鸣器 | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体，正面印有端子符号及放置主要元件，背面进行走线。RS232串行通信接口、有源蜂鸣器、在系统下载接口放置在左端，方便右端的电子连线连接。 |
| 4 | 电源模块 | DC±5V DC±12V DC24V | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体，正面印有端子符号及放置主要元件，背面进行走线。电源开关全部放在左边，右边放置电子插座和安全插。每组电源插座上方放置保险丝插座。模块右下方一个三位插排，可以同时挂接三个仪器仪表。 |
| 5 | 仿真器模块 | YL-52BU | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体、上面放置高性能仿真器，电源接口及USB接口朝下，仿真头接口朝上。 |
| 6 | 显示模块 | 8位跑马灯 | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体。液晶采用镂空工艺设计，美观大观。模块左边从上往下依次是128×64绘图液晶显示屏、1602字符型液晶显示屏、8位跑马灯。右边从上往下依次为16×32点阵LED屏、8位数码管。 |
|  |  | 8位数码管动态显示 |  |  |  |
|  |  | 16×32点阵LED屏 |  |  |  |
|  |  | 128×64绘图液晶显示屏 |  |  |  |
|  |  | 1602字符型液晶显示屏 |  |  |  |
| 7 | 继电器模块 | 6路继电器 （带驱动和隔离） | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。模块左上方为六路继电器，右上方为常开常闭触点引出端子，下方是继电器控制端及电源端接线端。 |
|  |  | 继电器状态指示功能 |  |  |  |
| 8 | 指令模块 | PS2键盘接口 | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。从上往下依次为8路8位开关量输入、PS2键盘接口、8个独立键盘接口、4*4矩形键盘接口。 |
|  |  | 8个独立键盘接口 |  |  |  |
|  |  | 8路8位开关量输入 |  |  |  |
|  |  | 4*4矩形键盘接口 |  |  |  |
| 9 | ADC/DAC模块 | ADC0809 | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。从上往下依次为DAC0832、ADC0809、0-5V模拟电压输出、8等级LED电平指示、有源时钟发生器。 |
|  |  | DAC0832 |  |  |  |
|  |  | 0-5V模拟电压输出 |  |  |  |
|  |  | 8等级LED电平指示 |  |  |  |
|  |  | 有源时钟发生器 |  |  |  |
| 10 | 交直流电机控制模块 | 24V直流减速电机 | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。直流电机与交流电机对应按装，每个电机旁边安装一个保护继电器。每个电机轴上安装指示转盘，转盘上打了8个遮光孔，转盘下方是光电计数器，用来计圈数。 |
|  |  | 220V交流减速电机 |  |  |  |
|  |  | 光电开关计数输出 |  |  |  |
| 11 | 步进电机控制模块 | 步进电机 | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。在模块正上方有一个水平移动装置，可以把电机的轴转转换成水平位移，水平移动装置两端分别是步进电机和闭环元件。在水平移动装置下方还安装有两个左右限位器和左右超限保护元件，这些元件都用输出端子引出。 |
|  |  | 水平移动装置 |  |  |  |
|  |  | 闭环控制装置 |  |  |  |
| 12 | 传感器配接模块 | 4路传感器接口 | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。模块上方有四路传感器接口，下方是两组8位光电隔离器，隔离器可以直接与工控传感器连接。 |
|  |  | 16路光电隔离IO口 |  |  |  |
| 13 | 扩展模块 | 8255芯片，74LS245芯片 | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。模块正中间为8255芯片，芯片四周为芯片扩展口引出端子。在模块的下方是一个74LS245芯片，除电源外所示引脚全部引出。 |
| 14 | 温度传感器模块 | 18B20/LM35 | 1 | 块 | 采用高强度PCB作为载体。正面印有端子符号及放置主要元件。 |
|  |  | 恒温控制装置 |  |  |  |
| 15 | 智能物料搬运装置YL-G001 | 智能物料搬运机构支架 | 1 | 台 | 本装置为通用性模块化多功能装置，各功能端口完全开放，可能能过不同的接线来完成各种不能的功能，为学生的各种创新设计创造了广阔的空间。比如可以结合单片机主机模块，LED/LCD模块等，完成物料搬运实训，I/O口实训，LED\LCD点阵模块实验等加深学生对单片机原理地理解。专为高职中职课程设计、毕业设计和单片机竞赛的开发平台，体现了灵活性、开放、创新、综合、跨领域、跨专业的设计理念。能够满足高职中职院校电子工程专业等不同层次的基础实训教学，课程设计，毕业设计，课题设计，实现从基础学习到综合应用。 |
|  |  | 双轴直线搬运机器人机构 |  |  |  |
|  |  | 接供料机构 |  |  |  |
| 16 | 艾特静音无油空压机 | YP551-24 | 1 | 个 | 型号: TP551/24 电压/频率220-240/110,50/60 功率: 550W 排气量: 118L/min 转速: 1400rpm 噪音: 51dB(A)/40" 储气罐:24L 压力: 8Bar（即0.8MPa） 净重:20KGS 外观尺寸: 52×30×55cm |
| 17 | 接近开关 | LJ12A3-4-Z/BX | 4 | 支 |  |
| 18 | 数字万用表 | MY-60 | 1 | 块 |  |
| 19 | RS232通讯线 | 9m/F－1.5m | 1 | 条 |  |
| 20 | ISP编程器 | SL-USBISP-A | 1 | 个 | USB接口，支持AT89S系列单片机和AVR单片机。在系统下载接口。可以USB供电也可以外部供电。 |
| 21 | 排线 | 30cm | 2 | 条 |  |
| 22 | 排线 | 40cm | 2 | 条 |  |
| 23 | 排线 | 50cm | 2 | 条 |  |
| 24 | 电子连线 | 200mm/400mm/600mm | 1 | 包 | 60条/包 |
| 25 | 安全连线 | 1000mm/红色 | 4 | 条 |  |
| 26 | 安全连线 | 1000mm/蓝色 | 4 | 条 |  |
| 27 | 光盘 | 例程/编程软件/仿真软件 | 1 | 张 |  |
| 28 | 圆钢凳 | ―― | 1 | 把 |  |
| 29 | 实验指导书 | ―― | 1 | 本 |  |
| 30 | 竞赛试题库 | 提供各省及全国技能大赛试题，要求与设备配套 |  |  |  |

注：技术参数复杂的，报价供应商必须提供相关技术参数附件-《第X包：XXX的技术参数响应明细》，（不能标明供应商名称），若未提供，供应商应承担被判定为技术参数不清晰明确，报价无效的风险。

有关要求：

1. 成交供应商无故不与采购人签订合同，或签订合同后不及时履约交货，或货品以次充好者，学院将报江阴市政府采购管理部门进行禁止参加政府采购活动等相应处罚。

2、本项目共6个包，供应商可全报也可只报一包，但每包内容必须报全。报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。

3、本次报价的产品供应商要保证为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务.如发现水货，将对成交供应商进行相应处理。

4、项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。

5、所有产品报价至少须满足以上规格、配置要求。

6、供货期限：未说明的在签订合同后20日内（报出最早交货期）

7、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

8、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

五、询价接收截止时间：

询价接收截止时间：2017年10月27日上午10:00（北京时间）

六、报价结果公布有关信息：

报价结果公布地点：学院网站“招标信息->结果公示”栏目中公示相关情况。

七、本次询价采购联系事项：

联 系 人：唐老师

联系电话：0510-86022765

联系地址：江阴市锡澄路168号江阴职业技术学院后勤管理处

有关本次采购活动方面的问题，可来人或电话联系。

江阴职业技术学院

2017年10月25日