江阴职业技术学院关于建工综合实训设备等的询价采购要求

采购编号：JYPC2019X010

江阴职业技术学院建工综合实训设备询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及编号：

项目名称：建工综合实训设备等

项目编号：JYPC2019X010

二、项目简要说明：

本项目采购内容：具体见采购要求。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

2、具有相关经营许可（需提供营业执照复印件并加盖公章）

四、采购内容和有关要求：

一、建工综合实训设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面体系几何组成套件 | 上海同鼎建科 | 平面体系的几何组成套件：包括一字形、L形、曲线形各类杆件及连接螺栓 几何可变体系；几何不变体系；拱结构（两铰拱、三铰拱）；排架结构；刚架结构；框架结构等 | 5 | 套 |  |
| 2 | 结构变形性能实验套件 | 上海同鼎建科 | 金属材料制成，包括排架、刚架、框架等不同结构形式。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 压杆实验仪 | 上海同鼎建科 | 技术参数：加载范围：0-1KN，加载机构行程：0-100mm，测力计（数显）：精度±0.05%F.S、灵敏度2.0±0.002Mv/v,位移计（数显）：精度20μm，重量3Kg | 2 | 套 |  |
| 4 | 结构支座性能实验套件 | 上海同鼎建科 | 金属材料，包括铰接、刚接、弹性等不同支座形式，附有力---转角测量装置。 | 3 | 套 |  |
| 5 | 钢筋翻样及质检实操台 | 上海同鼎建科 | 框架结构平法施工图1套（附有反映钢筋配置正误状况及相关质量检验点）。 与提供施工图相应的实际框架钢筋骨架 外形尺寸：3跨：1m*5m*1m（长*宽*高） 2跨：5m*5m*1m（长*宽*高） 计算机（附带相关工程应用软件） 钢筋质量检验工具（卷尺、游标卡尺等） | 1 | 套 |  |
| 6 | 预应力梁张拉试验台 | 上海同鼎建科 | 混凝土梁：截面4m*0.3m*0.3m（长*宽*高），预留孔道直径48，非预应力筋4Φ16，箍筋Φ8@200，混凝土强度等级C30 Φ15.2mm钢绞线；XM锚具；穿心式张拉千斤顶YC-20；液压油泵ZYBZ15-63. 各类螺杆锚具、墩头锚具、锥塞式锚具、夹片式锚具、握裹式锚具等 预应力螺纹钢筋、预应力钢丝、钢绞线。 普通张丽千斤顶、拉杆式千斤顶、穿心式千斤顶、锥锚式千斤顶。 钢尺及其他辅助设备 | 2 | 套 |  |
| 7 | 德伟压刨DW735 | 德伟 | 型号DW735 。交流电220V；最大刨削厚度152毫米；最大刨削宽度330毫米。附送一套刨刃。 | 1 | 台 |  |
| 注：1、本项目最高限价70800元； 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

二、机电系 机电专业教学设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TE82系列可控硅直流电机调速器 | TE82系列可控硅直流电机调速器（维修电工高级工考核--指定设备） | 主要参数： 直流电机 0.75KW-3KW,含电压负反馈，电压微分反馈，电流截止反馈 | 8 | 台 |  |
| 2 | HMI触摸屏 | 昆仑通态MCGS10.2寸触摸屏TPC1061Hn | 主要参数： 10.2寸高亮度TFT屏，CORTEX-A8CPU(主频1GHz），分辨率1024X600），内存512M DDR3，存储设备128M FLSACH ，DC24V，四路独立串口，1路RS232，2路RS484，1路USB，1路以太网LAN，铸铝外壳，有良好的电磁屏蔽性，防护等级IP65。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 工业互联网通讯平台 | 驿唐科技NT600W0 | 主要参数： - 支持有网口通和串口通软件编程， - 支持MSERVER服务平台（支持客户自己自建），供电：12V-48V， 3、有2个网口（独立网口可以上网下载）和2个串口（232和485），服务器数据上传免费，可以上传下载PLC网口、串口、USB和触摸屏网口、串口、USB程序， 4、手机VNC昆仑触摸屏，支持远程重启，支持NAT、端口转发、DMZ、VPN（PPTP、L2TP）、GRE，另外可借助无线网口通软件自由组建虚拟局域网，支持多种短信命令，如短信远程升级固件，短信远程配置，短信远程重启，短信远程恢复出厂设置，远程查看网络信息等。 | 11 | 套 |  |
| 4 | 西门子触摸屏 | 西门子触摸屏KTP600DP 6AV6 647-OAC11-3AXO（西门子小型控制系统的考证-指定设备） | 主要参数： 西门子触摸屏KTP600DP，5.7寸TFT屏，256色，1个以太网接口，1个RS485/422接口 | 13 | 台 |  |
| 5 | 西门子交换机 | 西门子PLC CSM1277 4口交换机（西门子小型控制系统的考证-指定设备） | 主要参数： 传输率100 Mbit/s，用于网络组件和终端设备 4个，5 mm DIN 导轨安装，符合 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4资格要求。 | 13 | 台 |  |
| 6 | G120西门子智能操作面板IOP | G120西门子智能操作面板IOP 6SL3255-0AA00-4JC1（西门子小型控制系统的考证-指定设备） | 主要参数： 内置应用向导，适用于西门子G120变频器参数设置。 | 13 | 台 |  |
| 7 | 西门子SINAMICS G120变频器 | 西门子SINAMICS G120变频器 6SL3224-0BE17-5UA0（西门子小型控制系统的考证-指定设备） | 主要参数： 紧凑型变频器，集成了应用程序向导和宏便于进行调试，具有使用方便的诊断与维护工具，集成USB接口，可通过BOP-2 和 IOP操作面板以及SD卡进行参数拷贝，可通过TIA远程调试，电压380v，功率0.75kW。 | 13 | 台 |  |
| 8 | 冷冻式干燥机 | 台湾捷豹 | 主要参数： 型号ED-20F，进气温度5-80°工作压力0.4-1.0MPa、空气处理量2.8立方，电源220V，压力露点2-10°，外形尺寸800*535*805mm。 | 1 | 套 |  |
| 注：1、本项目最高限价182850元； 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

三、物流专业设备

| 序号 | 项目名称 |  |  | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基站 |  |  | DWP-2360 | 主要性能: 产品类型无线接入点 网络标准无线：IEEE 802.11n，IEEE 802.11g 有线：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3af 最高传输速率300Mbps 频率范围单频（2.4-2.4835GHz） 网络接口1个10/100/1000M POE端口 天线: 天线类型内置天线 天线数量2根 天线增益5dBi | 1 | 台 |  |
| 2 | 物料盒 |  |  | 定制 | 基础尺寸:外尺寸约：410mm*300mm*150mm。 | 20 | 个 |  |
| 3 | 电子标签智能拣货台车组合套件 |  | 拣货台车框架设备 | RYPT-1392瑞意博 | 不锈钢材质； 电子标签：含有9个五位电子标签(5位数码双色显示)，电压:DC12V,电流：80mA；蓄电池：零帕12V锂电池容量60AH,标称电压：12.6V，充电方式：恒流/恒压，充电限制电压：14.5V，放电终止电压：9.6V,尺寸：360*240*60mm,循环寿命：2400次，工作温度：-20ºC-60ºC,产品净重：3.1Kg； 物料箱：材料：塑胶，尺寸：360*240*60mm； 控制器：CAN-串口转接板1个，MC9S08DZ60中央处理器，60KB Flash存储器，4KB的RAM，一路CAN总线接口，1路RS232串口，电压:DC12V， 电流：80mA； WIFI服务器：支持RS232接口，DC 5电压输入,支持状态指示灯 Power、Ready、Link、RXD、TXD，DC3.5电源插座，3.81电源接线端子，双口供电，支持网络协议IP，TCP，UDP，DHCP，DNS，HTTP等，支持标准802.11 b/g/n，支持网络模式AP / Station / AP+Station。电流170 ~ 350 mA @ 5V；(可拆分) 平板：存储容量：16GB；屏幕尺寸:10.1英寸；屏幕分辨率:1920x1200；电池类型:锂电池；(可拆分)蓝牙扫面枪：蓝牙覆盖范围：20m 可视范围，模块 蓝牙class 4. 0版本+EDR通讯模式：SPP ,HID，光源： 630± 20nm，支持条码：Codabar，Code 11，Code 93，MSI,Code128，UCC/EAN-128，Code 39，EAN-8，EAN-13，UPC-A，ISBN，Industrial 25，Industrial 25 Standard 25，2/5 Matrix等 (可拆分); | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 拣货台车APP | Nos v1.0 | 拣选台车APP系统支持Android4.0及以上系统，采用无线wifi通信，协议采用HTTP与服务端进行数据交互，支持使用蓝牙条码扫描枪扫描条码，同时支持使用移动设备摄像头扫描条码。台车上位机操作系统是Android4.0以上的移动设备登录拣选台车APP，选择出库作业单，点击开始作业操作进行拣货。根据出库作业单及库存信息选择要拣货的货物信息。使用蓝牙条码扫描抢扫描货物条码，拣选台车自动判断货品条码是否正确。正确的货品条码拣选台车APP通过HTTP协议发送指令到拣选台车中，拣选台车根据指令显示拣选信息。根据拣选台车显示的信息拣选货物。拣选台车APP包含以下功能：显示出库作业单；开始作业；条码扫描；显示出库作业单：显示出库作业单单号、日期、状态等信息。选择出库单进行开始作业操作。开始作业：显示要拣选的货品编号、货品名称及数量，库存信息的仓位编号、货品名称、库存数量、单位。选择货品拣选货品。条码扫描：扫描待拣选货品的货品条码，根据拣选台车显示的信息进行拣货。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 智能穿戴设备-手表 |  |  | CommaWatch 逗号科技 | 基础参数：CommaWatch是可穿戴终端。与CommaGlove、CommaPen配合使用，可以直接传递到更高层级的决策管理系统比如SAP ERP。将给快递、电商、制造行业提高效率、节省人力。技术参数：1）重量：85g。2）支持 Android 4.3操作系统， 1GHz双核、4GB Flash ROM，512MB RAM； 2.2' TFT 显示屏；3）支持wifi、蓝牙2.1、BLE4.0；4）含有 F1-F6自定义功能键；独立充电座，USB2.0；5）电池容量1300mAh；6）工作时长：约15h，IP54防护等级；可多次承受1.2米高度自由跌落，六面八角跌落到水泥面；7）工作温度 -10℃~+50℃。 | 2 | 块 |  |
| 5 | 智能穿戴设备-手套 |  |  | Comma-Glove 逗号科技 | 功能描述： 可穿戴式数据读取：无需手持，智能手套支持边工作边采集现场数据，尤其适用于物流仓储中的拣货和分拣作业。使用智能手套后，一线员工不需要边查看纸质拣货单边拣选货物或者也不需要手持设备对包装箱的条码/标签进行数据扫描。 优越的扫描效率，效率提升：智能手套的优越性扫描功能可确保快速、准确的数据采集即使面对印刷不良的条码或者在光线不良好的应用场景下。对比目前其他手持式读取设备，智能手套可以提高每个拣货员工的作业效率达15%-30%。 中间件技术：该技术可以使智能手套快速与现有的应用系统软件对接整合作为一体化行业解决方案，用户只需要根据需求和应用场景进行轻量化定制开发。 高级人因设计：智能手套的总体重量非常轻，适合劳动强度大、人员密度大的应用场景比如电商物流仓储的分拣作业。 技术参数： 1）连接性能 双模式蓝牙，支持EDR及BLE4.0；连接距离：10m；频段： 2.4GHz-2.48GHz；支持 MicroUSB 标准接口。 2）扫描性能 图像传感器：像素为752*480 CMOS传感器；红光LED (612nm~624nm)，激光650nm对焦；支持1D、2D码制识别；读取角度：水平36°，垂直23°；条码灵敏度：倾斜±55°，偏转±55°，旋转360°； 3）环境参数 工作稳定： -0~50˚C；储存稳定： -40℃~ +80℃；工作湿度： 5% ~ 95%；环境光照： 0 ~ 100000 lux (自然光)； 4）电池性能 锂离子聚合物电池，电池容量： 400mAh；平均使用时间≥ 12小时； 5）其他特性 可扩展扫描触发键，支持多种穿戴方式 | 2 | 块 |  |
| 6 | 电子播种墙组合套件 | 电子播种墙硬件套件 |  | RYSW-1210 | 电子播种 1台 1.基础尺寸约L1500*W600*H2000MM，4x3=12个播种位； 2.光栅参数:光束数 10束，光电间距 20mm，检测高度 220mm，检测距离 0-3米； 3.工作电压 DC12V，消耗功率 5W，输出方式 NPN，相应时间≤10ms； 4.外形材质铝合金，光幕形式对射型； 5.工作温度 -15℃--65℃，储存温度 -25℃--75℃； 6.防护等级 IP65，截面尺寸 18×35mm； 1*12个； 7.电子标签参数：全密封外壳，灰色黑色外壳可选24个5位数码7段式两色显示；电压／电流：DC12V／120mA，158mm(L) x 46mm(W) x 16mm(H)； 8.读码器：二维读码，可读一维二维，串口连接；控制器：CAN-串口转接板1个；MC9S08DZ60中央处理器，60KB Flash存储器，4KB的RAM，一路CAN总线接口，1路RS232串口，电压:DC12V， 电流：80mA。 直接式热敏打印机 1台 1.打印方式：热传/热敏式； 2.打印模式：碳带热敏； 3.打印速度：2~5inch/s； 4.打印宽度：108mm；接口类型：串口、USB、并口、网络接口(RJ45) 。 看板 2个 1.存储容量：16GB；操作系统:Android 5.0以上； 2.核心数量:八核；可扩展容量:128GB； 3.屏幕尺寸:9.0寸以上； 4.屏幕分辨率:1920x1200；电池类型:锂电池。 理货台 2张 1.理货台基础尺寸约L1500*W300*H750； 2.防腐蚀、防污染、防耐磨、防火环保台面，钢结构带防滑脚垫，可承重150KG。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 智能穿戴仓储作业软件 |  | NosV1.0 | 软件要求 采用云计算、BLE 4.0、便携穿戴等先进的技术，使用Permission等安全机制保障数据安全。采用先进的分层架构，业务架构分为三层，顶层为教学平台，可实现对移动端的控制，并为移动设备提供接口支持；中间层为移动设备智能手表，可实现各类作业任务移动端执行，并实现与顶层硬件设备的交互；底层为智能手套，可实现对数据的读取和采集。 软件支持主要仓储作业环节中的数据处理。可以有效的提高仓储管理中主要作业环节的效率，并在此基础上保证作业数据的准确性，同时智能穿戴设备的便携性可以确保随时随地获取库存的真实数据。支持库存管理的主要业务，包括登录、入库管理、库存管理、出库管理（直接出库、摘果式扫描、播种式扫描）等。根据教学安排自主配置对应实训任务。 二、功能要求 1、登录：动态调用二维码扫描，解析角色卡登录系统； 2、入库作业：通过标准协议接口获取仓储入库任务，根据任务要求完成组托、上架等操作； 3、库存管理：获取当前库存真实信息； 4、出库作业：通过标准协议接口获取仓储出库请求，根据任务要求完成出库操作；除普通出库作业外，支持摘果式扫描——通过电子标签，完成电子标签仓库货物出库作业；播种式扫描——通过依次扫描拣选单号，货物编号等，完成播种式货物出库作业。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 设备安装调试 |  |  |  | 与原有设备完成数据对接 | 1 | 项 |  |
| 注：1、本项目最高限价220200元； 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应提供所投产品的品牌、型号。技术参数复杂的，报价供应商必须提供相关技术参数附件-《第X包：XXX的技术参数响应明细》，（不能标明供应商名称），若未提供，供应商应承担被判定为技术参数不清晰明确，报价无效的风险。

投标要求：

1. 成交供应商无故不与采购人签订合同，或签订合同后不及时履约交货，或货品以次充好者，学院将报江阴市政府采购管理部门进行禁止参加政府采购活动等相应处罚。

2、本项目共3个包，供应商可全报也可只报一包，但每包内容必须报全，并在密封袋封面标明所投内容。报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。

3、本次报价的产品供应商要保证为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务.如发现水货，将对成交供应商进行相应处理。

4、项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。

5、所有产品报价至少须满足以上规格、配置要求。

6、供货期限：未说明的在签订合同后20日内（报出最早交货期）

7、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

8、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

五、询价接收截止时间：

询价接收截止时间：2019年11月29日上午9:30（北京时间）

六、报价结果公布有关信息：

报价结果公布地点：学院网站“招标信息->结果公示”栏目中公示相关情况。

七、本次询价采购联系事项：

联 系 人：唐老师

联系电话：0510-86022765

联系地址：江阴市锡澄路168号江阴职业技术学院后勤管理处

有关本次采购活动方面的问题，可来人或电话联系。

江阴职业技术学院

2019年11月25日