江阴职业技术学院关于办公家具等项目的询价采购要求

采购编号：JYPC2018X009

江阴职业技术学院设备询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及编号：

项目名称：电子白板等

项目编号：JYPC2018X009

二、项目简要说明：

本项目采购内容：具体见采购要求。（在密封包封面注明第几包）

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

2、具有相关经营许可（需提供营业执照复印件并加盖公章）

四、采购内容和有关要求：

第一包：电子白板

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式电子白板 | 普罗米修斯TOUCH78 | 硬件 （1）定位传感技术：红外技术；采用手指或其他材料可在电子白板上直接书写;随机附带2支电子笔，电子笔可吸附在白板板面任何位置； （2）规格：总体尺寸84英寸；有效投影尺寸78英寸；显示模式标准4：3模式； （3）内部分辨率32768*32768； （4）位置准确精度：2mm； （5）定位方式：5点快速模式和16点精准模式； （6）书写跟踪率（追踪/刷新率）：3米/秒，支持连续极速书写无断笔，反应灵敏，响应及时，无延迟感； （7）通信方式：USB连接，无需独立适配器供电； （8）白板面板材质：采用聚合物高分子材料、便于清洁、无静电、光滑表面利于书写，防眩光、使用寿命长达10年 软件功能 （1）软件与电子白板最佳匹配，为同一品牌。 （2）软件对不同硬件品牌具有兼容性，支持WINDOWS和MAC操作系统；软件可以脱离电子白板使用，且脱离白板时主页面无水印或品牌LOGO，便于教师备课； （3）白板软件可以兼容常用的office软件；可在word、PPT、excel、网页、电脑桌面等操作界面上使用白板功能；优秀的PPT课件兼容性，在不启动白板软件的情况下PPT进入播放模式即可调用白板工具条，且批注可保存在源文件内。 （4）教师锁功能：白板软件锁定后，学生只能进行操作自主学习，但不可以保存课件，解锁状态下所有操作皆显示于课件当中，防止课间学生更改老师的课件。 （5）支持课堂投票反馈功能；支持MAC/WINDOWS/Android/IOS平台的终端设备安装，投票结果可导出Excel。提供问题设置向导，有利于问题快速设置，且可以自动连续出题，设置问题的正确答案；具备整体的分析功能（整体饼图，柱状图等），具备记录每个操作者回答的详细信息，包括回答时间，答案，姓名等，轻松实现课堂实时反馈。 （6）可根据教学需要制作生成多种互动功能；可将教学素材如图片、文字等设置为互动功能触发按钮，点击按钮实现课件中对象大小调整、位置移动、透明度调节、显示隐藏等多种功能。 （7）具备300种以上特效制作辅助教学设计的功能，包括对象前置/后置、对象翻转、工具的启动/停止，提取文字、钟表倒计时、圆规、量角器、标尺等功能辅助教学设计。 （8）具有信息滚动播放功能，可以使标题内容滚动显示，标题文字内容、滚动速度、颜色、字体等可以自由定义，且可以显示在白板软件以外的其他常规软件界面上，如office文件、网页、电脑桌面等。 （9）资源调用方便快捷，可直接将电脑上和互联网上的文字或图片等拖至活动挂图页面上进行编辑并保存；且软件配备了各学科素材资源，分为图片、声音、背景、视频、文字等，并可按类别自主添加个性资源。 （10）手写/形状识别功能：可以识别中英文，数字、字母、图形、四则运算符号，并且可以脱离白板使用，且具备自动识别和手动识别两种识别模式，便于教师备课授课，写完后统一或者选择性识别功能，大大加快了输入的速度； （11）可将对象设为容器并可以根据课件需要设置任意可接纳对象，且可以自动判别是否是正确答案，对于不正确的答案拒绝放入容器内，正确答案放入时有声音，激励学生的学习兴趣；具有限制器的功能，可设置任何物体按照自定义设计的轨； 服务：免费提供不少于三次每次1小时的上门技术培训 | 3 | 套 |  |
| 注：1、最高限价6600元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

第二包：步进式开水器

| 序号 | 项目名称 |  | 推荐品牌 |  | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步进式数显开水器连座架（带2个一卡通水控器） |  |  |  | 一：尺寸：550*280*910+450（座架） 二：技术参数： 1、功率：380V/12KW 2、控制方式：全自动 3、出水量：150L/H 4、产品重量：23KG 5、开水器内胆采用0.7mm304不锈钢板，外胆采用0.6mm不锈钢板，座架采用1.0mm304不锈钢板制作，用微电脑控制，加热、供水全过程程序控制，出水温度数字显示,选用数控程式全自动检测水位，控制水位，防干烧，防溢水， 微电脑温度控制，杜绝“阴阳水”“千沸水”要求 加热快，连续供水能力强 不锈钢内胆上盖可拆卸，便于清洗，防止二次污染,采用聚氨酯发泡（或绝缘阻燃保温材料）隔热，保温效果好，节能高效。 开水器需配安装全套配件。 水控器技术要求（刷卡式） - 一卡通水控设备须与现有的校园一卡通系统平台无缝接入，保证提供的设备能在其平台下使用。 - 一卡通水控设备必须使用学校现有IC卡在设备中扣款使用。 - 一卡通水控设备必须自带红外触发功能，停止流水时暂停计费，无需重新拔插卡片或按键方式。 非法开壳等恶意破坏行为时，水控器自动关断阀门，显示报警信息。 - 一卡通水控设备防水设计，防水性能优。 参数如下： | 9 | 套 |  |  |
| 注：1、最高限价63000元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备性能指标 |  | 指标参数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 适用卡类 |  | 非接触式CPU卡和Mifare1卡 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通讯方式 |  | RS485 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通讯距离 |  | ≤1200m(485) |  |  |  |  |  |
|  |  | 感应距离 |  | ≤100mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 读写速度 |  | ＜0.1秒/次 |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱机存储 |  | 不少于20000条/机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作电压 |  | 安全电压12V |  |  |  |  |  |
|  |  | 红外开关 |  | 支持红外开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功耗 |  | ≤3W |  |  |  |  |  |
|  |  | 黑名单 |  | 不少于200000条/机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境温湿度 |  | 不低于指标：温度0︒C～70︒C 湿度10%～90% |  |  |  |  |  |
|  |  | 读卡距离 |  | ≤40mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作模式 |  | 按时间\流量计费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防水 |  | 水控器设计防水性能优 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷防爆保护 |  | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 显示 |  | 双面中文液晶显示，可分别显示卡中余额、使用时间、消费金额等相关信息 |  |  |  |  |  |

第三包：电视机

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸智能电视（含安装） | 海信55K5500US | ，4K(3840*2160),16：9,3级能效，Android系统，有线/WIFI，3*HDMI接口，黑色，三年上门免费质保 | 1 | 套 |  |
| 注：1、最高限价4000元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

第四包、 “工业4.0智能工厂组件（二期）-货物运转与仓储”

| 序号 | 项目 名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业4.0智能工厂组件（二期）-货物运转与仓储 |  | - 立体仓库型式：以巷道式立体仓库为单元组型式，在需要时可以组为单位拼接成更大型的立体仓库，单元组之间须有物料箱周转所需要的横向传送台道。 - 本次项目是完成一个单元组的功能。但其中一纵向货架需设计成两部分，里侧部分为固定式（以下简称内货架），外侧部分为移动式（以下简称移动货架）。移动货架可由AGV小车自动拖出前往其他区域（生产车间）以为生产加工设备或人员提供库内物品；移动货架也可由AGV小车自动拖回与内货架定位组合起来，接收或送回其它货物。整个单元组坐落在固定底板上（移动货架除外）。 - 立体仓库货架：采用双排组合货架，安装护腿、护角防护装备，标准冷轧板金折弯,牛腿式可调组合结构，采用CO2气体保护焊接、立柱采用模具拉伸成型。 - 储存货箱尺寸： 长X宽X高=500X370X45 长X宽X高=370X370X230 货格参考尺寸： 宽X深X高=470×300×330 - 单排货架尺寸：约3000×350×1650；货架宽度可通过另外的支架插接方式宽展至600mm； - 双排组合货架4层6列共48个货位； - 巷道宽度：约600mm； - 物料工装板最好能由货箱代替； - 移动货架与内货架具有定位装置，且定位后自动锁紧； - 移动货架底部具有自动导向装置，以使AGV小车拖拉货架时方向一致。 - 堆垛机 - 控制方式：PLC制器； - 驱动方式：X、Z轴AC交流伺服驱动，伸缩方向为AC交流减速电机驱动； - 水平行走额定速度：20m/min，可调； - 垂直升降额定速度：10m/min，可调； - 额定负重：10KG； - 货叉类型：货叉采用三级差动滑叉； - 货叉左右伸出尺寸：约左500，右500 - 带有纵向推送货箱装置，可以将货箱推送至横向传送台道上，推送距离约为500。 - 立体仓库横向传送台道：横向传送台道安装单元组的最里侧端部，用于横向传送货箱至与本单元组立体库相平行的另一单元组立体库。传送台道中段的外侧，有一推送装置，可以将货箱推至本巷道堆垛机的载货平台（货叉）上。 - 传送横向距离：与单元组宽度相当； - 传送速度：约10 m/min - 推送装置推送距离：约500； - 设置双向定位装置以限定货箱传送到位； - 立体仓库控制柜：直接与立体仓库控制器相连接、可通过信息终端对立体仓库进行点动操作、自动操作、复位操作……是一个应用管理立体仓库控制器的重要部件。 - 操作型式:站式操作终端 - 输入电源：（220V±10% 50Hz）； - 工作环境：温度－10℃～＋40℃，相对湿度＜85%（25℃）； - 装机容量：0.5KW。 - 立库实时管控系统---PC端：获取立体仓库执行命令，并下达给立体仓库PLC，执行货箱入库、出库、移库、货箱在移动货架集中、货箱从移动货架转库，AGV行驶控制、移动货架锁紧及释放等动作。实时采集立体仓库执行过程的各项数据，包括立库状态、已抓取信号、已放料信号、原料入库请求、成品回库请求及各种报警信号等。立体仓库管理运行PC2套（用于运行立体仓库管理软件，I5处理器，4G内存，500G硬盘，配套21英寸显示器） - AGV改装工程：将原有的AGV小车进行改装，以适应拖拉移动货架自动行驶的要求。AGV小车根据任务，将移动货架拖拉至加工现场或回至库房与内货架对接。 - AGV小车配套附件及其它附件：磁条100米，标签，网络连接线、无线路由器、设备安装必须的紧固附件等。 备注：实现与工业4.0智能工厂组件（一期）智能小车对接。 | 1 |  | 20 |
| 注：1、最高限价200000元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

第五包、数控中走丝机床实训设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控中走丝机床 | 宝玛格/汉奇/三光 | 详细技术指标参数见附件 | 1 | 台 | 119950 |
| 注：1、最高限价119950元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

数控中走丝机床技术指标附件

采购（1台）

- 机床结构总体要求

| （一）机械部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 | 具体要求 |  |
| 1 |  | 机床床身 | 床身有限元分析优化，机械结构平衡性优异；三维立体造型，床身以箱型结构设计与周密肋骨支撑，具有良好的刚性，受力均匀，热平衡性好，精度稳定，重量更重，稳定性更好。能有效控制工作台负荷对机床运动精度的影响，技术等级高，易维护保养。 |  |
| 2 |  | 整体床身 | 选用优质树脂砂进行整体精密铸造，床身厚、刚性好、不易变形；且整机铸件经过时效消除内应力，确保最佳刚性，与精度持久性，在精加工环节中，每个铸件加工前都经过无破损彻底检查。使用寿命在10年以上。 |  |
| 3 |  | 直线导轨 | 需台湾上银以上级别直线导轨，全行程支撑设计，加工时不会因为工作台悬空而产生偏离，精密保持更持久。 |  |
| 4 |  | 滚珠丝杠 | 需台湾上银C2级以上级别精密滚珠丝杠 |  |
| 5 |  | 驱动电机 | 需日本松下A6大惯量电机以上级别的驱动电机，提升机床加工精度，先进的无阻尼防护，无须反向间隙补偿；防止机床爬行 |  |
| 6 |  | 便捷工作台 | 移动式双条板工作台支架夹具，有利于工件装夹,减少功耗。 采用四面可拆解式挡水罩或选用环保型金属双开门式挡水罩。 |  |
| 7 |  | 润滑系统 | 便捷的油路润滑方式，润滑时间根据工作环境随时调整，安全可靠，维持机械运动起到充分的润滑,更好的保持机床精度和延长机床使用寿命。 导轮轴承配装免维护润滑脂系统，延长导轮轴承精度使用期。 |  |
| 8 |  | 伺服电机走丝系统 | 贮丝筒采用伺服电机无级变速技术。根据机床操作上丝和不同厚度的工件,自主灵活地选择丝速。 |  |
| 9 |  | 恒张力紧丝机构、导丝装置 | 双向恒张力紧丝，有效消除表面条纹，提高加工Ra值（表面粗糙度）。随机标配红宝石镶金刚石长时间耐用眼膜（保持精度使用时间＞2000小时） |  |
| 10 |  | 锥度结构 | 采用精密平移式小锥度结构，实现0-6度的小锥度切割，五轴四轴联动。 |  |
| 11 |  | 环保型全防护机台 | - 标配工作台挡水开关门结构防水罩壳，密封性好，无渗漏水现象，使用方便 2)整体环保罩 3)5μm，XY轴光栅数显 |  |
| （二）电器部分 |  |  |  |  |
| 12 | 电路系统 |  |  | 采用先进的模块化设计，机床电器、高频电源、数控系统，科学整合。整机结构紧凑，布局合理，抗干扰性强，可靠性好，环保、节能、符合人机工程学规范，强调易人性化标准。 |
| 13 | 脉冲电源 |  |  | 具有高性能、大功率，有效实现高效率、大厚度加工，并可高效切割各类模具钢、铝材、铜材、铝合金、钛合金，硬质合金、导电陶瓷、超导热材料。 |
| 14 | 变频系统 |  |  | 线切割工业专用变频器，内置工艺参考数值，实现多级变档要求，稳定、便捷 |
| 15 | 电控检测 |  |  | 系统控制板工艺： 全部器件严格老化筛选。满负荷 40℃，连续100小时。冲击负荷 50℃，断续100小时。 |
| 16 | 工业型 控制主机 |  |  | 工业控制计算机内部充足的硬件配置：能有效实现，编程、控制分时一体完成；加工轨迹实时跟踪及显示，工件轮廓三维造型。 主机性能稳定，可以实现365天连续不间断工作。配置RS232接口、USB接口、网卡接口、键盘及鼠标。 |
| 17 | 抗干扰显示器 |  |  | 工业专用进口显示器，分辨率高，抗电磁干扰，加工过程中，清晰跟踪显示加工轨迹，无花屏、抖屏、黑屏现象。 |
| （三）系统及性能要求 |  |  |  |  |
| 18 | 自动编程控制系统 |  |  | 采用微软操作系统，仿真再现设计原貌，易学好用，准确快捷。编程、控制均采用屏幕控制方式实现。通过工业型主机的有效配合，可实现长时间不间断实现，编程、控制分时一体完成和加工轨迹实时跟踪显示。 |
| 19 | 系统功能 |  |  | ① 加工、编程可同时进行；② 加工轨迹实时跟踪显示；③ 三维四轴联动；3B直接间隙补偿；④ 断电保护现场记录数据，来电恢复；⑤ 自动找中心、定端面、回原点；⑥. 图形旋转、镜像； ⑦. 程序倒走、出错信息显示； ⑧. 任意程序段起始加工； ⑨平移循环、旋转循环加工.；⑩切割终点自动关机；安全可靠； |
| 20 | 图纸自动转功能 |  |  | 采用Auto CAD图纸自动转换控制程序：可通过U盘读取或网络传送等方式直接获取Auto CAD图纸,并将其自动转换为国际标准ISO代码与通讯及兼容3B代码，实现编程和控制程序。 |

2、数控中走丝机床技术参数

机床具备五轴四联动；能进行“直壁切割、锥度切割、任意角度加工和上、下异型面加工”。

技术要求：

| 序号 | 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作台尺寸（㎜ ) | 600×440 |
| 2 | 工作台行程(宽*长)(mm) | 400×300 |
| 3 | 切割锥度 | 0°-6° |
| 4 | 锥度（U、V）行程（㎜ ) | ≥15 |
| 5 | 最大切割厚度（㎜） | ≥300 |
| 6 | 最大承重量（㎏） | ≥300 |
| 7 | 切割表面粗糙度（μm） | Rɑ≤0.6 |
| 8 | 最大切割速度mm2/min | 100-220 |
| 9 | 加工精度（㎜） | ≤±0.003 (以Ф25㎜40㎜厚圆为标准) |
| 10 | 工作台最小移动当量（㎜） | ≤0.001 |
| 11 | 电极丝直径（㎜） | ∮0.10 -∮0.25 |
| 12 | 加工峰值电流(A) | 45 – 65 |
| 13 | 工作电压（V） | 110 |
| 14 | 脉冲宽度（5档可调）(µｓ) | 1- 99 |
| 15 | 脉冲间隔连续可调 | 1:2－1:5 |
| 16 | 电源工作电压 | (220Vac±5﹪ 50Hｚ) |
| 17 | 机床功率 | ≤2.3KW |
| 18 | 机床总重 | 1600KG |

3、机床配备、附件

| 序号 | 名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 电控柜 | 1台 |  |
| 3 | 工程控制机 | 1台 |  |
| 4 | 水箱 | 1只 |  |
| 5 | 水泵电机 | 1台 |  |
| 6 | 进出水管 | 3根 |  |
| 7 | 带插头控制柜联键电缆 | 3根 |  |
| 8 | 摇手柄 | 1只 |  |
| 9 | 加长螺杆 | 2只 |  |
| 10 | 拆装器 | 1只 |  |
| 11 | 垫铁 | 4块 |  |
| 12 | 切削液 | 2桶 |  |
| 13 | 钼丝 | 1盒 |  |
| 14 | 底脚调节螺钉 | 数只 |  |
| 15 | 底脚调节螺母 | 数只 |  |
| 16 | 夹具 | 1套 |  |
| 17 | 防水罩 | 1套 |  |

4. 机床验收标准及验收程序

4.1 提供机床出厂质量保证书和出厂几何、位置、动态精度检测报告、合格证明书各1式2份。

4.2 验收标准

4.2.1 机床几何精度按ISO 230-1-2006标准执行。

4.2.2 机床位置精度按ISO 230-2-2012或VDI 3441执行。

4.2.3 工作精度按机床出厂精度检验表及按国家标准。

5. 提供必要的技术资料：

5.1 机床操作使用说明书（含维修手册）、出厂合格证、装箱单、相关图纸（电气原理图、液压

原理图、气动原理图、PLC梯形图、装配图、结构图、机械传动图、设备基础图等）机床零部件图册、设备机电成品目录（含名称、型号、规格、数量、厂家、订货号等）、数控设备主轴明细（含主轴型号、订货号、转速、定额功率、精度、主轴润滑要求等）和相应的中文电子版技术资料。

5.2 数控系统的编程手册、维修手册、参数手册、PLC编程手册、报警信息文本、接口文本及传输软件、接口协议和电缆，系统软件备份，PLC软件文本。

5.3 机床外购件清单和使用维修说明书和制造厂家名称、地址及定货号。

5.4 提供中文资料光盘一套，其中电子光盘内资料应该为PDF格式。另外设备基础图在合同生效后2个月内提供。

6. 技术服务

6.1 卖方派技术人员在买方现场负责机床的安装、调试和检验，并在买方现场试切合格及培训后进行最终验收。

6.2 在买方现场或国内培训维修中心对程编、操作、维修人员进行不少于7天的程编、操作、维修技术培训，培训人员包括操作、程编、电器机械维修人员。

6.3 机床终验收后，整机免费保修一年，数控系统（含伺服）二年，服务应及时有效。在接到用户故障信息后要求8小时内响应，2个工作日到达现场。

6.4 在保修期内，关键部件损坏后，经维修更换后，该部件重新计算保修期。出现较大故障，维修停机时间每超过两周以上，整机保修期相应顺延。

6.5 机床保修期过后，要求能终身提供广泛优惠的技术支持。包括最优的价格提高备品、备件，及时进行新技术、新工艺应用的培训，对于出现的故障、工艺性问题能给与指导性意见及充分的技术支持等。

第六包：多媒体设备技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合黑板 | 鑫洋华、陕西红日、科达 | 组合黑板不含电子白板 一、 结构：内外双层结构，内层为贰块固定书写板与78寸绿板正面平齐，外层为壹块滑动书写板，支持绿板居中安装方式，活动黑板保护绿板设可锁定位置，正常教学时黑板能遮住绿板。 二、 外观尺寸：推拉式黑板的长度4米、高度1.3米，可根据所配绿板尺寸做适当调整，确保与绿板的尺寸有效配套。 三、 书写板面：采用优质金属板，板面为墨绿色，厚度≥0.30mm， 面层硬度为≥9H，涂层厚度≥0.02mm；漆膜硬度≥6H，粗糙度为Ral-3.2um，板面书写流畅清晰，易擦拭。 四、 夹层材料：采用高密度，防阻燃聚苯乙烯泡沫板材做夹层，厚度≥12㎜。 五、 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线、覆板作业、牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板为优质镀锌板，板厚≧0.25mm，无凹凸，无轮纹，不变形，流水线一次成型，与胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整，甲醚释放量≤0.2mg/L，并提供甲醛检测证书。 六、边框：采用高级电泳香槟色铝合金型材，边框规格≧100mmx55mm，壁厚≧1.2mm，内框规格≧23㎜×45㎜，内边框壁厚≥1.0mm，模具挤压一次成型，卡槽设计美观大方，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。 七、包角材料：采用防老化、抗疲劳，规格≧80mm×80㎜，壁厚≧2㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，带有公司LOGO标志，一次成型模具。符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 八、黑板滑轮：上下轨道采用减震消音吊轮，滑轮使用高精度轴承，保证滑动流畅，噪音小，前后定位精确不晃动，滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目≥4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 九、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 十、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 十一、施工安装：4M规格左右推拉复合黑板整体安装节点不少于六处，（上二下四处），专用镀锌铁件≥4mm厚。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 集中控制器 | 鹏畅、思益、高科 | 定制集中控制器含控制面板 （1）VGA信号：3×2路； （2）音频信号：4×1路； （3）内部固定化数百款投影机控制代码，无需写码，不会丢码；通过十拨码开关设置联动方式 （4）面板集成VGA输入、音频输入、RJ45、USB输入、HDMI输入； （5）具备一键开关机功能，开门即用、关门即走。 防盗报警:投影机防盗报警，拔掉投影机VGA线，中控会输出警笛音 漏电保护:能够防止漏电情况的发生，保障中控台使用者的人身安全 电源插座:中控面板上有三孔电源插口，背面需有电源输出 音频设备:集成功放模块，功率6W，阻抗4Ω；2路高保真熟悉电子音量调节，中控和话筒音量单独可调，预留话筒输入，话筒混音放大； 关机延时:集成关机延时功能模块，可保证投影机等需延时关机设备安全关机断电 可升级与无线话筒配合使用，通过无线话筒控制中控开关机 | 1 | 套 |  |  |
| 注：1、最高限价4900元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |  |

第七包：旅游教研室西餐厅实训设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咖啡机 | 意大利XLVI SETEAMHAMMER 双头 | 规格： 73*57*60CM 功率：4300W PID 加热系统 、液晶显示器 、自动开关机 、自动清洗 、维修警告 蒸汽杆:符合人体工程学的操作杆有利于水蒸气的排放 流畅的萃取流速:提供令人满意且稳定的水流，因此能够制作出又感如丝绒般的浓缩咖啡 蒸汽锅炉:可人性化调节压力以及蒸汽大小，因此更容易制作出细腻绵密的奶泡 按键:“操作简单” 前卫的设计理念，让触摸更加舒适 滤水盘:可反转式滤水网格，适应高低不同杯型 系统:手机操作，一键设置预侵泡，温度，杯量，时间，自动开关机等. | 1 | 台 |  |
| 2 | 磨豆机 | 意大利Fiorenzato F64 | ［规格］：23*39*62cm ［豆仓容量］ ： l.5kg ［显示器」： LCD 彩色显示屏 ［刀盘直径 ］ ： 64MM 平刀 ［刀盘材质 ］ ：不锈钢 ［刀盘转速］ : 1350 / Min ［功率］ : 350w / 220V | 1 | 台 |  |
| 3 | 制冰机 | ICE MATE制冰机 | 每日制冰量 65 kg 储冰量 31.4 kg 外形尺寸 660(W)×670(D)×(970+80)(H)mm 功率 370W 制冷方式 风冷 单相 220V 50Hz 测试室温 10°C 测试水温 10°C | 1 | 台 |  |
| 4 | 咖啡机 | 法拉利意式半自动咖啡机F1-1单头 | 电压：220V 功率：3700W 锅炉容量：12L 锅炉材质：无铅紫铜 热水出量：30L/小时 出品率：240杯/小时 机身材质：304不锈钢+烤漆 净重：66KG 毛重：79KG | 2 | 台 |  |
| 注： 1.该项目为交钥匙工程，所有设备须由供应商负责安装调试到位。. 2.该项目所有设备质保期为三年，在质保期内，设备出现故障，供应商必须免费维修。. 3.供应商须对各个设备的操作使用不少于5次的免费培训。 4、最高限价95000元. |

第八包：物流技能大赛实训设备

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 总价 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重型横梁式货架 | 中诺思/易而胜/环江 | 参考国赛标准：货架材质及承重以工业级重型货架为参考依据立柱尺寸：80mm,横梁尺寸：180mm（双货位承重不少于300KG）； 货架尺寸约：L2500×W900×2400mm,横梁式，2层货位，货位参考尺寸约：L1200×W1000×H1100（mm） 2×2货位（标准货位）,每组共4个货位（最终根据场地情况调整） | 1 | 套 | 0.35 |
|  | 摘取式电子标签 | 瑞意博/易而胜/环江 | 电子标签产安装在货架储位上，通过软件控制，用信号灯、蜂鸣器提示，由数码显示拣货货位及数量，引导拣货人员准确、快速、轻松完成拣货工作。参数如下：9个5位电子标签。控制模块 1套；输入电压/ 电流：AC220V / 2A；输出电压/ 电流：DC12V / 5A（供电子标标签）；通讯方式：RJ45，TCP/IP网络方式；电子标签可发出光、声音指示信号；配合流利货架使用。 该标签须与全国物流技能大赛平台、大赛RF手持终端进行无缝链接，可完成摘取式拣货，盘点、补货等操作流程操作。（其中一套完成BtoC的拣货与补货方式与流利货架、中型货架配套使用。） | 1 | 套 | 1.5 |
|  | 流利货架 | 中诺思/易而胜/环江 | 尺寸约：L1500×W700×H1800(mm)，钢构，组合式托盘平面货架，共三层，每层货架上安装有3排流利链，每层9根左右铝合金流利条，完成物料的自由滑出，与电子标签辅助拣货系统配套使用；每个货架负荷不小于500Kg。配合播种式与摘取式电子标签使用。 | 1 | 套 | 0.35 |
|  | 轻型货架 | 中诺思/易而胜/环江 | 货架尺寸约：L1500×W700×H1800(mm)，钢构，组合式托盘平面货架，共三层，带隔板。与电子标签流利货架配合使用，完成BtoC的电子标签补货环节。 | 1 | 套 | 0.08 |
|  | 无动力辊筒输送机 | 中诺思/易而胜/环江 | 主要用在BtoC电子标签拣货补货时使用，提高电子标签补货的能力和认识。采用加强型氧化挤压铝型材边框，金属方通烤漆支架，滚筒机身：铝型材；∮63不锈钢滚槽滚筒, 长度550mm,滚筒间距100mm (材质为SUS304)滚筒真圆度为0.1mm。外形尺寸约：L1500×W550×H750(mm)。 | 1 | 套 | 0.9 |
|  | 简易配送车 | 中诺思/易而胜/环江 | 集装箱式模拟配载车结构性能： 材质：方钢或角钢骨架，车厢冷轧瓦楞型钢板包裹，承载好； 规格多样，可按客户要求量身定做； 多种底板选择，方便需求； 护拦可以取下，车厢侧拉门1个，后双开门1个，方便货物的存取； 静电喷涂处理，美观耐用； 脚轮:聚安脂脚轮，规格大小可以按要求使用； 承重:500KG； 车辆外尺寸按全国物流技能大赛两种标准配送车型尺寸定制。 | 1 | 辆 | 0.35 |
|  | 半电动堆高车 | 中诺思/易而胜/环江 | 额定载荷 1000KG，起升高度 2500mm，载荷中心 400mm，货叉长度1000mm，货叉宽度 310-670mm 最小转弯半径 1350mm，电机 12/1.5-1.6V/KW 电池 12/120-150V/Ah，长宽高1660*810*1580mm 自重 424KG | 1 | 辆 | 1.65 |
|  | 平板折叠手推车 | 中诺思/易而胜/环江 | 平板折叠手推车：赛场周转运输车。承重:300KG。尺寸：910*600（mm）。 | 1 | 辆 | 0.04 |
|  | 多功能交互触控显示设备 | 鸿合 合纵，康力 | 1、尺寸:≥70英寸,采用LED背光。 2、屏幕物理分辨率:≥1920*1080； 3、满足全屏显示比例16:9; 4、支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32767*32767; 触摸高度≤2.5mm（需提供相关检测报告） 5、交互平板整机须提供隐藏式前置输入接口，需有磁吸式盖板多重防护，具备5个USB接口（不少于3个USB3.0）双通道接口、HDMI*1（非转接）、1*RS232、1*VGA，有中文标识； 6、为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键，该快捷键至少具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台键，并且双侧快捷键具有中文标识，不占用屏显面积，（不接受软件快捷键或不干胶贴纸形式） 7、为方便教学，避免误操作，交互平板前置按键，具备丝印中文标识。 8、交互平板具备前置一键还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 9、为方便教学，交互平板正面具备2个15W音箱。 10、交互平板采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂模式)，接口严格遵循Intel®的OPS-C相关规范,针脚数为80Pin,与交互平板无单独接线。 11、为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计； 12、交互平板Android主板具备ROM不小于8G，RAM不小于2G，版本不低于6.0。 13、为提高安全性，交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电； 14、为提高便利性，交互平板只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网需求。 插拔式电脑： - 整机架构:采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为≤80Pin,与大屏无单独接线. - 散热处理: 智能温控风扇设计，根据APU温度自动调节风扇转速.. - 主板规格:采用A68H芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； - 处理器性能:采用AMD A8系列处理器（CPU 4500M及以上）、物理4核心，主频1.9GHz或以上，支持Turbo Core超频技术（超频到2.8G）;显卡核心：HD 7640G或以上。 - 内存性能:双通道内存4G DDR3笔记本内存或以上配置; - 硬盘性能:工业级SSD，宽温工作，128G SSD或以上配置,并具有防震功能; - 网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准，双WiFi天线 - 拓展接口:具备独立非外扩展4个USB（至少包含2路USB3.0）接口、HDMI*1、,DP*1,RJ45*1满足教学拓展需求; - 电脑还原:提供软件、硬件一键电脑还原方案; - 设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一制造商并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致）机身厚度小于30毫米 资质文件 交互智能平板有效的检测报告： （1）支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32767*32767; 触摸高度≤2.5mm需提供加盖厂家及投标人公章的检测报告复印件； （2）所投交互智能平板整机须提供隐藏式前置输入接口，需有磁吸式盖板多重防护，接口不少于3个USB3.0双通道接口、HDMI*1（非转接），有中文标识；需提供加盖厂家及投标人公章的检测报告复印件； （3）所投交互智能平板产品具备前置一键还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；需提供加盖厂家及投标人公章的检测报告复印件； （4）所投交互智能平板产品前置提供综合设置物理按键，可在任意通道下一键呼出系统设置、系统检测、智能温控（含高温预警及断电保护功能）、信号源预览等功能进行快速设置；需提供加盖厂家及投标人公章的检测报告复印件； 为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互智能触控一体机产品必须为原厂产品，中标后须提供所投产品3C证书复印件且证书上申请人、制造商、生产厂必须为同一企业单位，需提供加盖厂家及投标人公章的3C证书复印件；所投交互智能平板机器配套PC模块的平均无故障时间（MTBF）≥200000小时，需提供加盖厂家及投标人公章的检测报告复印件； 提供所投交互智能触摸一体机产品达到4级浪涌安全标准的得1分；需提供加盖厂家及投标人公章的检测报告复印件；提供所投交互智能触摸一体机具有国家电子计算机质量监督检验中心出具的平均无故障时间（MTBF）不低于10万小时证书需提供加盖厂家及投标人公章的检测报告复印件； | 1 | 套 | 2.6 |
| 注：1、最高限价78200元 2、产品全部供货验收合格后一次付清。 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应提供所投产品的品牌、型号。技术参数复杂的，报价供应商必须提供相关技术参数附件-《第X包：XXX的技术参数响应明细》，（不能标明供应商名称），若未提供，供应商应承担被判定为技术参数不清晰明确，报价无效的风险。

有关要求：

1. 成交供应商无故不与采购人签订合同，或签订合同后不及时履约交货，或货品以次充好者，学院将报江阴市政府采购管理部门进行禁止参加政府采购活动等相应处罚。

2、本项目共8个包，供应商可全报也可只报一包，但每包内容必须报全，并在密封袋封面标明所投内容。报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。

3、本次报价的产品供应商要保证为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务.如发现水货，将对成交供应商进行相应处理。

4、项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。

5、所有产品报价至少须满足以上规格、配置要求。

6、供货期限：未说明的在签订合同后20日内（报出最早交货期）

7、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

8、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

五、询价接收截止时间：

询价接收截止时间：2018年12月18日上午10:00（北京时间）

六、报价结果公布有关信息：

报价结果公布地点：学院网站“招标信息->结果公示”栏目中公示相关情况。

七、本次询价采购联系事项：

联 系 人：唐老师

联系电话：0510-86022765

联系地址：江阴市锡澄路168号江阴职业技术学院后勤管理处

有关本次采购活动方面的问题，可来人或电话联系。

江阴职业技术学院

2018年12月11日