江阴职业技术学院关于定时广播系统及视频监控摄像机的询价采购要求（JYPC2015X003）

采购编号：JYPC2015X003

江阴职业技术学院设备询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目名称及编号：

项目名称：定时广播系统及视频监控摄像机

项目编号：JYPC2015X003

二、项目简要说明：

本项目采购内容：具体见采购要求。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

2、具有相关经营许可

四、采购内容和有关要求：

第一包：数字化标牌

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42寸壁挂式安卓网络版数字化标牌实训系统 | 尺寸：42英寸；分辨率：1920*1080；显示面积：930mm*523mm；对比度：3000:1；机身尺寸：995*594*60mm；屏幕保护材质：钢化玻璃；非触控；搭载双核ARM Cortex A9 CPU、1G内存Android4.2.2系统；支持有线/无线WIFI连接外置1个网口、1个音频输入口、2个USB接口、1个HDMI接口、1个VGA接口，提供原厂3年质保证明，赠送基础软件B/S架构：节目定时发布，节目周期播放、日程播放、紧急插播、垫片播放等排程播放，支持对服务器发送的远程控制命令的解析和处理，包括：重启终端、休眠、唤醒、强制关机、定时开关机、设置音量、应用程序的远程在线升级、设置终端下载速率的上限。 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 55寸壁挂式安卓网络版数字化标牌实训系统 | 尺寸：55英寸；分辨率：1920*1080；显示面积：1210mm*680mm；对比度：4000:1；机身尺寸：1290*761*60mm；屏幕保护材质：钢化玻璃；非触控；搭载双核ARM Cortex A9 CPU、1G内存Android4.2.2系统；支持有线/无线WIFI连接；外置1个网口、1个音频输入口、2个USB接口、1个HDMI接口、1个VGA接口，提供原厂3年质保证明，赠送基础软件B/S架构：节目定时发布，节目周期播放、日程播放、紧急插播、垫片播放等排程播放，支持对服务器发送的远程控制命令的解析和处理，包括：重启终端、休眠、唤醒、强制关机、定时开关机、设置音量、应用程序的远程在线升级、设置终端下载速率的上限。 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 42寸落地式红外触摸一体机数字化标牌实训系统 | 尺寸：42英寸；分辨率：1920*1080；显示面积：930mm*523mm；对比度：1600:1；机身尺寸：1791*635*70mm；屏幕保护材质：钢化玻璃；可触控；搭载Intel赛扬双核1.8 CPU、2G内存、32G固态硬盘存储Windows7系统；支持有线/无线WIFI连接；外置1个网口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、1个耳机输出接口，1个麦克风接口，提供原厂3年质保证明 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 42寸落地式安卓网络版数字化标牌实训系统 | 尺寸：42英寸；分辨率：1920*1080；显示面积：930mm*523mm；对比度：1600:1；机身尺寸：1840*680*75mm；屏幕保护材质：钢化玻璃；非触控；搭载双核ARM Cortex A9 CPU、1G内存Android4.2.2系统；支持有线/无线WIFI连接；外置1个网口、1个音频输入口、2个USB接口、1个HDMI接口、1个VGA接口，提供原厂3年质保证明，赠送基础软件B/S架构：节目定时发布，节目周期播放、日程播放、紧急插播、垫片播放等排程播放，支持对服务器发送的远程控制命令的解析和处理，包括：重启终端、休眠、唤醒、强制关机、定时开关机、设置音量、应用程序的远程在线升级、设置终端下载速率的上限。 | 5 | 台 |  |  |
| 5 | 多媒体发布系统 软件 | *屏幕区域自由分割，可组合网页/视频/音频/动画/图片和字幕*多样化的播出方式：垫片播、立即播、定时播、周期播、顺播、插播*支持多种文件格式视频格式：MPG、AVI、MPG、RMVB、MOV；图片格式：BMP、JPG、PNG、GIF、SWF；音频格式支持：DTS/AC3、MPEG1、MPEG2、MP3、WMA；流媒体协议支持：http、mms等实时流媒体协议*支持多种显示设备终端*远程控制显示设备终端，支持系统开机、关机、重启；实时显示网络连接状态当前信息、播放异常系统报警*不同的用户可以设定不同的操作权限，确保播出安全性，支持触摸一体机， | 1 | 套 |  |  |

注：技术参数复杂的，报价供应商必须上传相关技术参数附件-《第X包：XXX的技术参数响应明细》，（不能标明供应商名称），若未提供，供应商应承担被判定为技术参数不清晰明确，报价无效的风险。

有关要求：

1. 成交供应商无故不与采购人签订合同，或签订合同后不及时履约交货，或货品以次充好者，学院将报江阴市政府采购管理部门进行禁止参加政府采购活动等相应处罚。

2、本项目共2个包，供应商可全报也可只报一包，但每包内容必须报全。报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。

3、本次报价的产品供应商要保证为原厂商合格产品，能够获得原厂商的售后服务.如发现水货，将对成交供应商进行相应处理。

4、项目中所涉及的软件部分均为正版或具有合法知识产权的产品。

5、所有产品报价至少须满足以上规格、配置要求。

6、供货期限：未说明的在签订合同后20日内（报出最早交货期）

7、供应商需能提供快速、便捷、完善的售后服务，产品均需安装调试正常。

8、以上所列清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次设计方案并参与竞争。但是，所有产品的质量、技术参数和功能以及方案品质不得低于采购要求，并确保整体性能的合理以及能最终实现。

五、询价接收截止时间：

询价接收截止时间：2015年7月24日上午10:00（北京时间）

六、报价结果公布有关信息：

报价结果公布地点：学院网站“招标信息->结果公示”栏目中公示相关情况。

七、本次询价采购联系事项：

联 系 人：唐先生

联系电话：0510-86022765

联系地址：江阴市锡澄路168号江阴职业技术学院后勤管理处

银行及帐号：

有关本次采购活动方面的问题，可来人或电话联系。

江阴职业技术学院

2015年7月21日